# PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE 2002-2004

### AMBITO  Ar8

A) Individuazione e caratteri del distretto sotto il profilo paesistico ambientale

(anche in riferimento al  PTCP).

L’Ambito Ar8  ha un’estensione  di circa 10 ettari, con una volumetria esistente di circa 54.400 mc ed una densità media di circa 5.500 mc/ha.

Il distretto si sviluppa nella vallecola del Rio Palmero, che qui scorre in gran parte tombinato; il distretto è definito, a valle,  dal percorso storico a  crosa che conduce alla chiesa di Solva e dalla strada carrabile; la crosa inoltre separa il distretto dalla zona “A3” delle ville di impianto storico, che caratterizzano questa parte del territorio di Alassio. All’interno del distretto sono presenti  due ville che, con il loro giardino, costituiscono anche un’emergenza vegetazionale (cfr. Tav. 4 della Disciplina Paesistica del PRG).

Il resto del tessuto edilizio del distretto ha una morfologia compatta dovuta alla presenza di tipi edilizi sviluppati su 2 e 3 piani fuori terra con distacchi limitati, allineati lungo le viabilità esistenti.

Inoltre l’area collocata all’innesto tra la strada per Solva ed il rio Palmero è caratterizzata da un forte degrado edilizio ed urbanistico.

La parte iniziale della strada per Solva presenta un tornante stretto tra le case che ne limita la portata.

Nel versante est della vallecola del rio Palmero sono presenti appezzamenti coltivati ad orto e frutteto, frequentemente abbandonati o sottoutilizzati.

B) Obiettivi e modalità della riqualificazione  sotto il profilo delle prestazioni funzionali (infrastrutture, dotazione servizi e prestazioni funzionali dell’insediamento; eventuali completamenti):

b.1.	infrastrutture:

Il Piano prevede una nuova viabilità per la frazione di Solva con un tracciato che corre sulla sinistra del Rio Palmero, per ricongiungersi con la viabilità esistente a monte della Chiesa di Solva.

La nuova viabilità per Solva, aggiunta all’esistente strada, consentirà di realizzare un anello viario che potrà  essere gestito a senso unico.

E’ prevista la ristrutturazione ed il potenziamento delle connessioni della viabilità per Solva con la via Aurelia, nell’ambito della zona ristrutturazione urbanistica BR11.

b.2.	servizi.

Il distretto al suo interno non prevede una polarizzazione di servizi pubblici o ad uso pubblico, oltre la soglia dei servizi a livello di vicinato.

Per quanto riguarda la dotazione di aree verdi, il distretto fa riferimento al parco urbano attrezzato di progetto (V 24) di circa 33.400 mq in totale, localizzato in parte nel distretto (mq. 15.000), in parte nella zona ZP4 dell’ambito di conservazione di Solva Ac5.

b.3.	dotazione parcheggi pubblici e pertinenziali.

Il distretto non prevede al suo interno ulteriori zone destinate a parcheggio sia per il carattere prevalentemente residenziale di quest’area, sia per la previsione di due nuovi parcheggi pubblici adiacenti al distretto (P35 e P32).

Per la zona di espansione estensiva C2,6 si prevede la semplice dotazione di parcheggi pertinenziali e pubblici nei limiti di legge (cfr. art. 25 NdA).

b.4.	insediamento e sue funzione prevalenti.

La funzione prevalente del distretto è la residenza, attrezzature turistiche TA e TV e i plessi polifunzionali di servizi PL.

Per quanto riguarda le destinazioni alberghiere si confrontino le disposizioni puntuali della Disciplina delle strutture turistico ricettive.

C) Tipologie degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e requisiti qualitativi dei nuovi fabbricati (esiti operativi della disciplina paesistico-puntuale)

c.1.	morfologia e tipologia degli interventi edilizi di nuova costruzione o di riuso.

Il tessuto edilizio a valle del distretto, ha una morfologia rada con tipologie a “villa unifamiliare” di 2-3 piani fuori terra con annesse pertinenze oltre alla presenza di sostituzioni edilizie degli anni ‘60-70 con edifici sviluppati su 4-5 piani.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere progettati  con morfologia diffusa  e  tipologie limitate ai 2 piani più sottotetto, prendendo a riferimento i  caratteri tradizionali del tessuto insediativo delle zone circostanti,  in base ai criteri della Disciplina Paesistica del Piano.

Per l’attuazione della zona C2,6, tenuto conto della presenza di alcune aree che presentano una qualche problematicità sotto il profilo geologico, alle disposizioni urbanistiche si affiancano le specifiche disposizioni geologiche.

L’avvertenza in fase attuativa dovrà essere quella di non investire - per quanto possibile- con le trasformazioni le zone più critiche allo scopo di rimuovere i fattori di impatto.

Per la zona di ristrutturazione urbanistica BR11 sono previste tipologie edilizie fino a 6-7 piani fuori terra allo scopo di concentrare l’edificazione e liberare spazi per il riordino della viabilità.

c.2.	caratteri ambientali degli interventi infrastrutturali.

Data la morfologia e l’esposizione dei territori attraversati si dovrà limitare la carreggiata della nuova strada per Solva ad un’ampiezza di 6 m, con muri di sostegno di altezza limitata rivestiti in pietra.

I nuovi tratti stradali di previsione dovranno adeguarsi per quanto possibile all’andamento naturale del terreno e dovrà essere previsto il riutilizzo degli esistenti tracciati vicinali e privati.

Si dovranno definire interventi di ripristino della vegetazione, nel caso in cui la realizzazione di infrastrutture di rete e viabilità modifichi l’assetto vegetazionale.

D) Limiti delle variazioni del carico insediativo in relazione alle funzioni urbanistiche previste

Il volume complessivo esistente nel distretto è di circa 54.400 mc, pari ad una capacità insediativa di circa 540 unità.

La previsione di incremento residenziale è di 13.600 mc (+ 25%) con una nuova capacità insediativa di 150 unità.

La densità territoriale dell’intero distretto, senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti,  varia da un minimo di 1.000 mq/ha ad un massimo di 2.700 mq/ha, in relazione alle destinazioni d’uso, alle prestazioni e alla dotazione di spazi per servizi pubblici dei singoli interventi.

E) Altri parametri urbanistici essenziali per la determinazione e il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali (complessivi a livello di ambito  e articolati per singola zona).

I parametri urbanistici ed edilizi volti a determinare la morfologia e la tipologia dell’insediamento in relazione ai suoi effetti ambientali  (cfr. paragrafo c ), sono contenuti nella tabella allegata.

Per la zona B2,20 e B2,21 di completamento collinare, si avrà un rapporto di incidenza volumetrica RV= 4,5, un distacco dalle strade di Ds=3 m, uno sviluppo dei fronti Fmax= 20 m e un rapporto di copertura RC=20%.

Per la zona BR11 di ristrutturazione urbanistica, si avrà un rapporto di incidenza volumetrica RV= 4,5, un distacco dalle strade di Ds=5 m e un rapporto di copertura RC=50%.

Per la zona C2,6 di espansione estensiva, si avrà un rapporto di incidenza volumetrica RV= 4, un distacco dalle strade di Ds=10 m, un rapporto di copertura massimo RC=20% e uno sviluppo dei fronti Fmax=20.

La zona V24, compresa parzialmente nel distretto, prevede un rapporto di copertura massimo RC=2%.

F) Modalità gestionali ed operative dell’Ambito di riqualificazione:

f.1. 	individuazione delle aree e dei casi in cui l’intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata da definire eventualmente anche in sede di PA.

La zona BR11 sarà attuata con concessione edilizia convenzionata con preventiva predisposizione di schema di assetto urbanistico esteso all’intera zona..

La nuova viabilità per Solva potrà essere approvata mediante Accordo di programma in base alla LUR.

f.2. 	individuazione dei criteri per il convenzionamento dei servizi privati di 	interesse pubblico.

I servizi previsti nel Distretto  potranno essere attuati da privati nella misura massima del 20%.  Le convenzioni dovranno stabilire:

- quota minima dei parcheggi a rotazione aperti al pubblico 50%

- nell’ambito delle zone verdi almeno il 70 % del territorio dovrà essere scoperto 	    allo stato naturale allo scopo di garantire la permeabilità del suolo.

G) Margini di flessibilità delle indicazioni dell’Ambito di riqualificazione  e casi in cui le stesse possono essere soggette ad aggiornamento art. 43 LUR o variazione parziale art.44.

Flessibilità:

Flessibilità fino a un massimo del 20% degli incrementi volumetrici previsti per la zona BR11 in caso di attuazione privata di soluzioni viabilistiche di particolare impegno.

Le indicazioni della nuova viabilità hanno valore di massima e possono essere modificate in sede di progettazione definitiva nei margini di flessibilità del PUC, nei limiti di variabilità fissati dall’art. 21 delle presenti norme.

Aggiornamenti e varianti parziali:

La suddivisione delle singole zone urbanistiche all’interno dell’Ambito Ar8 può essere modificata, fatte salve le modeste correzioni rientranti nella flessibilità di Piano, con il procedimento dell’aggiornamento di cui all’art.43 LUR in sede di formazione del PA, nel rispetto della Disciplina Paesistica puntuale e dello studio geologico, e solamente ove non comporti incremento del carico insediativo, provvedendo se del caso a compensazioni della potenzialità insediativa fra le varie zone da riperimetrare. Le modifiche apportabili in sede di aggiornamento devono rispettare la soglia di incremento prevista per l’Ambito.

Sono altresì modificabili in sede di variante parziale di PUC le aree ed i vincoli destinati a servizi pubblici, oltre alla natura e al tipo di servizio.

Domande n°: 4; 22; 33; 43; 55; 73; 83; 135; 136; 215.

Numero domande Ambito Ar8: 10.

4) SER  Ambito Ar8, zona Br11 domanda per la realizzazione di box interrati

La domanda è da correlare e coordinare alla seguenti ulteriori domande di inserimento:

- in zona Br11e B1: 22; 83;84 (Ac3).

Nella zona Br11 il PUC prevede l’obbligo di SAU unitario per il miglioramento della viabilità di Solva e –per interventi di ristrutturazione urbanistica di categoria “e”, incrementi dei volumi esistenti del 20%.

22) SER  Ambito Ar8, zona Br11.  Superficie di proprietà mq. 2.018, realizzazione di un’autorimessa pluripiano funzionale all’Albergo il Sole; si chiede –in sede di aggiornamento- di eliminare il vincolo a SAU  unitario esteso all’intera zona Br11, consentendo anche interventi singoli nel campo dei servizi e dei parcheggi.

Gli interventi in zona Br11, in base alle disposizioni vigenti del PUC, sono consentiti con c.e.c. su lotto minimo di mq. 2.000, previa formazione di uno SAU esteso all’intera zona finalizzato all’individuazione delle azioni per il miglioramento della viabilità per Solva nella connessione in basso. Gli interventi cui si riferisce la norma sono quelli di ristrutturazione urbanistica che incidono sull’edificato esistente.

In sede di aggiornamento si precisa che gli interventi nel campo delle autorimesse e dei servizi, che non utilizzano –anche in quota- gli incrementi volumetrici previsti per la zona Br11,  possono essere autorizzati con semplice concessione edilizia, per lotti minimi anche inferiori ai 2.000 mq,  previa la formazione di uno SAU unitario che dimostri la loro compatibilità con gli interventi di miglioramento viario ipotizzati.

33) NC Ambito Ar8, ex zona C2,7 trasformata in zona AR dal voto di approvazione del PUC.

Richiesta di variante di Piano per ripristinare la previsione originaria (Ricorso del 15 Settembre 2001 ai sensi dell’art.8 del d.P.R. n. 1199 del 1971).

La domanda non può essere inserita nel PA. Il Comune dovrà valutare l’opportunità di proporre una variazione del PUC.

43) NC Ambito Ar8, zone C2,6; B2,21 e V24. Superficie di proprietà mq. 15.188, volume realizzabile mc. 4.311.

La domanda è da coordinare con la domanda n°44 dell’Ambito Aa3.

Si richiede, in sede di aggiornamento del Piano, di definire un unico comparto d’intervento per concentrare le possibilità edificatorie nella zona C2,6.

Si precisa che gli interventi di nuova costruzione e, pertanto, l’utilizzazione anche parziale dell’indice fondiario della zona B2,21 sono condizionati al raggiungimento del lotto minimo di mq. 3.000.

Dall’istanza presentata non risulta che i proponenti dispongano di un lotto superiore a 3.000 mq. in zona B2,21. La zona V24 in base al PUC è priva di indice e la zona B2,21 –in mancanza del lotto minimo- non produce indici trasferibili, pertanto, la volumetria realizzabile dovrà essere ridotta a circa 3.690 mc.

L’intervento è condizionato alla formazione di un SOI/SAU unitario esteso almeno all’intera zona C2,6.

Comunque, in sede di aggiornamento, e nel caso in cui ciò sia utile per una più razionale organizzazione paesistico-ambientale degli interventi è possibile presentare una progettazione unitaria all’interno dell’ambito definito in cartografia, con il regime della c.e.c.

L’intervento è inserito nel PA.

55) PEE Ambito Ar8, zona B2,20. Intervento di ristrutturazione edilizia con incremento del 30% di struttura turistico ricettiva esistente  con ampliamento delle dotazioni di parcheggio. In sede di aggiornamento si chiede la modifica dell’innesto della nuova strada  per Solva che comprometterebbe il progetto presentato nel contesto dei Patti Territoriali della prov. Di Savona.

In alternativa all’innesto previsto dal PUC si propone l’utilizzazione dell’esistente tracciato della strada di uso pubblico denominata “Regione Massabò”.

In sede di aggiornamento del PUC, dopo una verifica circa la fattibilità tecnica  del tracciato previsto dal PUC, si è rilevato che tale soluzione comporterebbe opere geotecniche complesse e costi molto rilevanti, oltre ad incidere negativamente sul progetto di riorganizzazione aziendale dell’Albergo San Nicola.

Si accoglie pertanto la proposta di modifica di tracciato, evidenziando che il progetto definitivo dell’opera dovrà intervenire  con interventi radicalmente migliorativi dell’innesto e del primo tornante.

73) PEE Ambito Ar8, zona V24. Superficie di proprietà mq. 2.600. In base all’art.15 delle NdA del PUC si chiede lo stralcio del fabbricato dalla zona destinata a verde pubblico per poterlo ristrutturare con l’incremento del 20% (in base alla norma del PUC).

In sede di aggiornamento viene definito lo stralcio dalla zona V24 del fabbricato e di  un’area di pertinenza che non supererà il 10% dell’area di proprietà.

83) PEE Ambito Ar8, zone B1 e Br11. Superficie di proprietà mq. 3.618; intervento di ristrutturazione con aumento di volume in attuazione della Disciplina urbanistico edilizia delle strutture turistico ricettive. La domanda è da correlare alla domanda n.22 dello stesso Ambito e alla domanda n.84 in Ambito Ac3.

L’intervento è inserito nel PA mediante la definizione di un unico comparto d’intervento a cavallo dei due Ambiti.

135) PEE Ambito Ar8, zona B2,20. Superficie di proprietà mq. (?), volume edificabile (?).

Si chiede di eliminare la norma che stabilisce un tetto d’incremento di volume per la zona B2,20.

Si osserva che il richiedente non dimostra di raggiungere il lotto minimo di mq.1.500. D’altronde è chiaro che se il lotto è già edificato non è possibile, nel calcolo del volume realizzabile, non tenere conto dei volumi esistenti a meno che questi costituiscano mappali ben distinti la cui superficie non entra nel conto.

L’intervento comunque, essendo a diretta concessione edilizia, non deve essere inserito in PA.

Per quanto si riferisce alla richiesta di eliminazione del tetto volumetrico per la zona B2,20 si confronti la risposta alla domanda n°136.

136) NC Ambito Ar8, zona B2,20. Superficie di proprietà mq. 2.700, volume realizzabile mc. 1.200 circa. Si chiede l’eliminazione della soglia massima di incremento volumetrico per la zona B2,20.

La modifica richiesta non è proponibile in sede di aggiornamento ma richiederebbe una variante di PUC ai sensi dell’art.44 LUR. Tale variante, qualora venissero superati i limiti di incremento previsti, sarà valutata dal Comune.

L’intervento può essere attuato con singola c.e. previa verifica del non superamento della soglia massima d’incremento volumetrico e, pertanto, non deve essere inserito in PA.

215) PEE Ambito Ar8, zona EA. Superficie di proprietà mq. 180; volume esistente mc. 215,40. Si chiede, in sede di aggiornamento, di estendere anche alla zona EA le possibilità di incremento volumetrico di cui all’art. 26.1 delle Norme del PUC.

In sede di aggiornamento del PUC e al fine di superare una incongruenza normativa si estende alla zona EA la possibilità di recuperare i fabbricati esistenti con i limitati incrementi volumetrici di cui all’art. 26.2 delle Norme.

SOGLIA DI INCREMENTO AMBITO AR8 PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI mc.13.600, pari a mq. 4.530 di Sla.

Zona B2,20 soglia di incremento mc. 1.600

136) Superficie di proprietà mq. 2.700, volume realizzabile mc. 1.200 .

L’intervento risulta ammissibile nel caso in cui non siano già state rilasciate concessioni edilizie di dimensione tale da far superare la soglia dei 1.600 mc.

Zona C2,6 soglia d’incremento mc. 5.000

43) Superficie di proprietà mq.12.300 circa  Volume realizzabile mc.3.690.

Il complesso degli interventi residenziali previsti rappresenta il 35,9% della soglia complessiva dell’Ambito Ar8.

INFRASTRUTTURE  E  SERVIZI

Nell’Ambito Ar8 è prevista l’attuazione di infrastrutture e servizi:

- Potenziamento fognatura comunale per i nuovi carichi della zona C2,6 e per i carichi maggiori dovuti allo sviluppo delle zone collinari più alte;

- Servizi di vicinato all’interno della zona C2,6 ai sensi dell’art.25 delle Norme;

- Attuazione della zona V24 per un’estensione di circa 2.000 mq.

Le opere b) sono a carico degli operatori privati a parziale scomputo degli oneri.

Il potenziamento della rete fognaria comunale, a carico del Comune, è stimato in 200.000 euro.

L’attuazione della zona V24, compresa l’acquisizione è stimata in 160.000 euro.

Gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere residenziali  inserite in PA vanno maggiorati del 50% in quanto si tratta di concessioni edilizie convenzionate in zone non urbanizzate.

- quota costo costruzione 		  38,64 euro al mq. Superficie di riferimento

- quota opere urbanizzazione e aree	  80,25 euro al mq. Superficie di riferimento

- maggiorazione 50%			  40,12 euro al mq superficie di riferimento

TOTALE			159,01 euro al mq.

Gli interventi residenziali  inseriti ammontano a  circa 1.600 mq di SLA pari a circa 1.400 mq di superficie di riferimento.

L’ammontare degli oneri stimato è di:

- quota costo costruzione 1.400 mq x 38,64 =	    54.096 euro

- quota opere urbanizz.  1.400 x 120,37 =	  168.518 euro

Il totale degli oneri ammonta a 193.410 euro di cui 46.998 euro a titolo di quota sul costo di costruzione.

Ipotizzando uno scomputo dagli oneri di urbanizzazione  dovuti per la realizzazione di opere da parte dei privati pari a circa il 50%, restano:

- quota costa costruzione 		   54.096 euro

- quota urbanizzazioni			   84.000 euro

TOTALE			138.096 EURO

Per l’attuazione dell’Ambito Ar8 restano a carico del Comune 221.904 euro.