# PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE 2002-2004

### AMBITO Aa3

A) Individuazione e caratteri unitari dell’ambito sotto il profilo morfologico e paesistico ambientale (anche in riferimento al  PTCP).

L’ambito ha un’estensione di circa 145 ha .

L’ambito agricolo Aa3  è localizzato nella fascia collinare circostante il nucleo antico di Solva. L’esposizione prevalente dell’ambito è a Sud.

Il territorio è solcato da una serie di piccoli corsi d’acqua disposti a raggiera che vanno a formare il Rio Limbo.

L’ambito è prevalentemente  terrazzato e coltivato ad uliveto, con alcune chiazze di bosco termofilo a roverella e prateria.

E’ presente  una zona scoscesa a forte erosione nella parte Ovest dell’ambito, in prossimità di Solva.

L’insediamento esistente è molto rado e di carattere agricolo, mentre nella zona più a Nord si ha un insediamento di villa di colonizzazione del territorio, con numerosi edifici di valore ambientale che costituiscono emergenze del  paesaggio (cfr. Tav. n.4 della Disciplina Paesistica).

L’ambito comprende:

- zone agricole produttive E1, una zona agricola E2;

- zone CE di agglomerazione rurale e presidio ambientale, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13;

- zone TE di realizzazione di complessi turistici di presidio ambientale, TE3, TE4;

- una zona IC di interesse comune IC36;

- una zona SS scoscesa a forte erosione.

B) Prestazioni funzionali dell’ambito agricolo (infrastrutture, dotazione servizi e prestazioni funzionali dell’insediamento; eventuali completamenti):

b.1.	infrastrutture

L’ambito è attraversato da un tratto della nuova viabilità per Solva, che attraversa la zona CE7, E1 e la CE9.

Nell’ambito sono previste le seguenti nuove infrastrutture viarie:

-  tratto stradale all’interno della zona TE4, nella parte Est dell’ambito, di connessione  con la strada panoramica  Solva-Vegliasco;

- un tratto della strada di gronda di mezzacosta che da Rangé e Madonna delle Grazie raggiunge la parte alta di Solva, utilizzando e collegando tracciati  esistenti con nuovi tratti stradali;

- consolidamento e ristrutturazione della strada panoramica Solva-Vegliasco.

b.2.	servizi

Nell’ambito è presente un’area di 26.675 mq IC36 destinata a servizi PL, centro culturale, polisportivo e accessorio TV di iniziativa privata da convenzionarsi.

b.4.	insediamento e sue funzione prevalenti

Le destinazioni urbanistiche prevalenti dell’Ambito sono la residenza rurale RA, la residenza primaria RP, le destinazioni turistico ricettive (TA-TV-TC) relative alle zone TE e i plessi di servizi privati PL.

C) Tipologie degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e requisiti qualitativi (esiti operativi della disciplina paesistica puntuale)

All’interno dell’ambito sono previsti interventi di recupero dei fabbricati esistenti ed interventi di nuova realizzazione.

La nuova edificazione e gli interventi sui fabbricati esistenti dovranno  rispettare i caratteri morfologici e tipologici di riferimento del territorio collinare di Alassio e del   nucleo antico di Moglio, ricercando in tali contesti gli elementi di riferimento, con l’uso di materiali omogenei e conformi all’ambiente tradizionale uniformandosi ai criteri di cui al Capo IV delle NdA.

In particolare l’attacco al suolo delle nuove costruzioni o degli  ampliamenti delle esistenti non dovranno  alterare i profili naturali  in modo tale  da comportare muri di sostegno a monte e a valle superiori a 200 cm.

Per le zone CE e TE presenti nell’Ambito Aa3 vengono fissate le seguenti regole e criteri per i nuovi insediamenti:

- Gli interventi dovranno basarsi sul reticolo dei sentieri esistenti e, se possibile, sul recupero dei fabbricati esistenti mediante opere di ristrutturazione con ampliamento volumetrico e di SLA.

- Gli interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuovi sistemi stradali  ma appoggiarsi su quelli vicinali esistenti che andranno ampliati e potenziati. Sono consentiti solo nuovi allacciamenti stradali di uno sviluppo massimo di 20 metri e con pendenze non superiori al 20%.

- E’ escluso qualsiasi intervento che non preveda l’allacciamento alle reti dei pubblici servizi e non consenta un’accessibilità veicolare a meno di 50 metri dal fabbricato.

- In queste zone i parametri di Piano (indice di utilizzazione e incremento volumetrico) sono una soglia massima, mentre il progetto di intervento dovrà dimostrare -sotto il profilo della qualità architettonica degli elementi e del rispetto del regime paesistico (IS-MA)- la compatibilità di tale soglia.

- Sono vietate opere di disboscamento di alberi di alto fusto, compresi gli ulivi presenti. Sono vietate opere di rimodellazione del suolo che comportino scavi  con un fronte superiore ai 250 cm. Gli edifici devono seguire l’andamento naturale del suolo; è vietata la realizzazione di volumi interrati esterni alla superficie coperta dal fabbricato.

- Nel caso in cui la disposizione specifica della singola zona limiti il numero degli interventi possibili, per ogni intervento dovrà essere anticipatamente predisposto uno schema di assetto urbanistico SAU esteso ad un intorno di almeno 1 ettaro.

- CE7 Disposta lungo la nuova strada di Piano per Solva; gli interventi sono condizionati alla realizzazione della strada a partire dall’innesto in basso fino a raggiungere la zona di intervento. La morfologia dell’insediamento dovrà essere sviluppata lungo la strada.

-CE8 La zona è servita da strade vicinali sia nella parte bassa a quota 65 m. slm sia nella parte alta a quota dal sentiero che scende dalla chiesa di Solva.

Gli interventi dovranno prevalentemente interessare i fabbricati preesistenti con opere di categoria “d2” con aumento di volume.

Sono ammessi fino a un massimo di n.3 interventi di nuova costruzione ed è pertanto prescritto lo schema di assetto urbanistico esteso a 1 ettaro allo scopo di definire le regole di aggregazione di volumi di lotti confinanti e l’organizzazione dei fabbricati rispetto agli accessi.

- CE9 Disposta lungo la nuova strada di Piano per Solva; gli interventi sono condizionati alla realizzazione della strada a partire dall’innesto in alto  fino a raggiungere la zona di intervento.  La zona ha una clinometria favorevole, è ben distaccata dal nucleo di Solva (della cui immagine deve essere mantenuta identità ed autonomia) e, infine, presenta tracce di viabilità minore su cui appoggiare gli interventi.

- CE10: Zona disposta sotto la strada panoramica Solva-Vegliasco e connessa alla zona TE3. Sono presenti tracciati di viabilità minore su cui andranno appoggiati gli interventi.

Sono escluse dall’edificabilità le zone con pendenza media del terreno superiore al 20%.

-CE11  Regione di Cavia-Casa del Comandante, disposta sopra la strada Solva-Vegliasco. La clinometria del terreno, la presenza diffusa di viabilità minore non pone problemi per  nuovi sistemi urbanizzativi. Gli interventi si appoggiano su di un’armatura insediativa sparsa preesistente che costituisce (assieme al caso della CE12) uno degli esempi più felici di fruizione dei valori della collina e dovrà diventare la porta per quelle forme di turismo dell’entroterra che si vogliono indurre.

Sono da privilegiare interventi sui fabbricati esistenti con opere di categoria “d” o di sostituzione edilizia e con aumento di volume.

- il SAU-SOI verifica la compatibilità con il regime paesistico (assetto insediativo) dell’intervento anche sotto il profilo morfologico e dell’aggregazione dei tipi edilizi;

- i corpi di fabbrica, eventualmente anche in forma aggregata mediante porticati aperti di congiunzione, dovranno –di massima- avere volumetria complessiva di almeno 500 mc.;

- eccezionalmente sono ammessi fabbricati singoli di non meno di 350  mc., qualora il SA/SOI ne dimostri la compatibilità con la disciplina paesistica.

Obbligo di SAU esteso a 1 ettaro allo scopo di definire le regole di aggregazione di volumi di lotti confinanti e l’organizzazione dei fabbricati rispetto agli accessi.

-CE12

La zona, collegata alla precedente, è disposta sotto la strada Solva-Vegliasco e comprende le località di Cavia e di Morteo. Le disposizioni sono le stesse della CE11.

-CE13

E’ una zona marginale ai tessuti insediativi urbani, collegata alla parte bassa della zona TE3. Sotto il profilo paesistico ricade in ID-MA e IS-MA. E’ servita dal basso da una viabilità urbana secondaria a cui dovranno collegarsi le nuove costruzioni.

-TE3

Gli interventi, con lotto minimo di 5 ettari e con predisposizione preventiva di SOI esteso all’intera zona, non dovranno comportare la realizzazione di nuovi sistemi stradali  ma appoggiarsi su quelli vicinali esistenti che andranno ampliati e potenziati. Sono consentiti solo nuovi allacciamenti stradali di uno sviluppo massimo di 50 metri.

Le zone di intervento, sulla base di questi presupposti si limitano a tre:

- la prima alta servita dalla strada Solva Vegliasco, in questo caso gli interventi di natura sparsa non potranno avere carattere di continuità e incidere in alcun modo sulle visuali panoramiche;

- la seconda intermedia servita dalla nuova strada di PUC che passa a quota 220/240 m.s.l.m. tra loc. Fignoni e Loc. Boccari;

- la terza riguarda la parte più bassa a contatto diretto dell’insediamento di costa e collegata con la zona CE13; anche tale sottozona dovrà riutilizzare il tramato preesistente delle strada vicinali.

E’ vietato prevedere strade che colleghino in senso verticale le tre fasce individuate, mentre andranno recuperati i percorsi pedonali di crinale.

Gli interventi nelle tre fasce individuate e soprattutto nelle ultime due dovranno principalmente riutilizzare i volumi esistenti con opere di categoria “d2” (ristrutturazione con ampliamento).

- TE4  la zona presenta, nella parte alta segni di degrado ambientale a causa dell’abbandono delle coltivazioni e la mancata manutenzione dei muri a secco.

Nella parte bassa l’insediamento presente presenta una morfologia quasi diffusa.

La zona è servita da molte  infrastrutture stradali  ed è attraversata dalla parte iniziale della strada Solva-Vegliasco.

Gli indirizzi e le prescrizioni per l’organizzazione dell’insediamento sono gli stessi della zona TE3.

Gli interventi dovranno inoltre tutelare gli elementi di valore paesistico ambientale e vegetazionale individuati sul territorio dalla Disciplina paesistica (cfr. Tavola n.4).

La modalità di intervento per il recupero dei fabbricati  esistenti, in base all’art.26 NdA, dipende dalla ricognizione storica e materiale del fabbricato oggetto d’intervento.

Per gli edifici esistenti che non hanno particolari valori architettonici o ambientali, in caso di particolari esigenze di accessibilità, ristrutturazione viaria, di stabilità strutturale, superamento di servitù e rispetto di distacchi da strade e confini e fabbricati,  è consentita la ristrutturazione urbanistica (categ. e) mediante CEC o formazione di PdR.

I progetti di recupero dei fabbricati esistenti  dovranno porre particolare attenzione all’inserimento della porzione volumetrica in ampliamento allo scopo di non alterare i caratteri tipologici originari.

Per gli edifici con “valore ambientale”,  la modalità di intervento è la categoria “c1” e “c2”, ed è prescritto il mantenimento dei fronti ed i caratteri ambientali dell’organismo originario.

D) Limiti delle variazioni  del carico insediativo in relazione alle funzioni urbanistiche previste.

L’ambito ha circa 42 ha di aree agricole di cui 26,2 ha in zona E1 (agricole produttive) e 16,0 ha in zona E2 (agricola generica).

Inoltre sono stati individuati alcuni interventi insediativi di agglomerazione rurale e presidio del territorio collinare, che corrispondono alle zone CE, CE7 di 3,9 ha, dove è previsto un incremento volumetrico di 2.000 mc; CE8 di 1,5 ha con incremento volumetrico previsto di 900 mc; CE9 di 1,7 ha dove è previsto un incremento volumetrico di 1.000 mc; CE10 di 1,4 ha dove è previsto un incremento volumetrico di 1.000 mc di incremento volumetrico, CE11 di 6,5 con  incremento di 3.500 mc; CE12 di 10,0 ha con incremento volumetrico di 5.000 mc di incremento volumetrico; CE13 di 1,7 ha con  incremento volumetrico di 1.000 mc.

Le zone CE, ad indice trasferibile dalle vicine zone agricole E, sono destinate alla realizzazione di residenze primarie di tipologia unifamiliare o bifamiliare collegate funzionalmente alle attività di presidio ambientale.

Le zone TE3 (40,2 ha), TE4 (12,2 ha)  sono destinate insediamenti sparsi per il presidio ambientale e per forme di ospitalità turistica  di tipo naturalistico,  con un incremento volumetrico rispettivamente di 7.000 mc, di 1.500 mc.

Altri interventi comportanti aumenti volumetrici e parziali aumenti della capacità insediativa sono collegati alle opere di recupero e rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti.

L’articolo 26.1 delle NdA stabilisce i limiti e i criteri degli incrementi di volume consentiti nel caso di interventi sui fabbricati esistenti.

In sintesi l’Ambito agricolo  Aa3  prevede aumenti della capacità insediativa esistente fino a un massimo del  30 %, con una soglia massima in valore assoluto di  8.500  mq di SLA.

E) Altri parametri urbanistici essenziali per la determinazione e il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali (complessivi a livello di ambito e articolati per singola zona).

I parametri urbanistici ed edilizi a livello di singola zona sono definiti dalle Tabelle e dalle Norme di Attuazione.

F) Modalità gestionali ed operative dell’ambito di riqualificazione:

f.1. 	individuazione delle aree e dei casi in cui l’intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata da definire eventualmente anche in sede di PA.

Tutti gli interventi di nuova costruzione relativi all’Ambito devono essere previsti dal PA o in termini specifici, oppure in termini di soglia dimensionale massima attuabile nell’arco di previsione del programma; gli interventi nelle zone E sono soggetti a CEC ai sensi degli articoli 35 o 36 della LUR.

Sono soggetti a CEC gli interventi all’interno dei comparti CE e TE secondo le unità minime di intervento stabilite nelle Tabelle. Gli interventi all’interno dei comparti CE sono soggetti alla preventiva formazione di SOI.

L’attuazione delle zone CE10, CE11, CE12, è condizionata dalla preventiva riorganizzazione della strada Solva-Vegliasco.

Sono altresì soggetti a CEC gli interventi di ristrutturazione urbanistica nelle zone agricole E, CE e TE e gli interventi nella IC36.

G) Margini di flessibilità delle indicazioni dell’ambito di riqualificazione e casi in cui le stesse possono essere soggette ad aggiornamento, variazione parziale o variazione di natura strutturale.

La suddivisione delle singole zone urbanistiche all’interno dell’Ambito Aa3 può essere modificata, fatte salve le limitate correzioni per una migliore corrispondenza con lo stato dei luoghi e con le partizioni catastali rientranti nella flessibilità di Piano, con il procedimento dell’aggiornamento di cui all’art.43 LUR  in sede di formazione del PA, nel rispetto delle risultanze della Disciplina Paesistica puntuale e dello studio geologico del Piano e solamente ove non comporti incremento del carico insediativo, provvedendo se del caso a compensazioni della potenzialità insediativa fra le varie zone da riperimetrare. Le modifiche apportabili in sede di aggiornamento devono rispettare la soglia di incremento prevista per l’Ambito. Anche i  parametri urbanistici di cui al paragrafo e) possono essere modificati in sede di aggiornamento del Piano nel rispetto delle risultanza della Disciplina paesistica e sempre che non interessino aree soggette ai regimi paesistici della CONSERVAZIONE e del MANTENIMENTO.

Le indicazioni della nuova viabilità possono essere modificate in sede di progettazione definitiva nei margini di flessibilità del PUC, nei limiti di variabilità fissati all’art.21.

In base all’art.14, terzo comma delle NdA, in sede di formazione di PA e a seguito della presentazione di programmi aziendali, alcune parti idonee del territorio dell’Ambito comprese nelle zone E2 potranno essere trasferite in zona E1 produttiva.

Domande n° 1; 11; 15; 21; 25; 29; 30; 42; 44; 46; 47; 49; 50; 56; 62; 64; 66; 67; 70; 72; 74; 75; 85; 88; 92; 95; 97; 98; 100; 101; 103; 104; 108; 110; 111; 112; 113; 114: 115; 116; 117; 118; 119; 120; 122; 123; 124; 126; 127; 134; 137; 148; 149; 150; 151; 154; 157; 162; 163; 165; 171; 185; 186; 197; 198; 199; 200; 203; 204; 206; 207; 209; 210.

Nuomero domande: 73.

1) AA Ambito Aa3 zona CE7  superficie di proprietà maggiore di 1,2 ettari.

La domanda è da correlare e coordinare alla seguenti ulteriori domande di inserimento:

- in zona CE7 (in parte o in toto) :29; 92.

- In zona E1 confinante: 21;115;123.

- In zone confinanti relative a interventi su edifici esistenti: 137.

- In zone di completamento (B1 e B2,20) : 55 e 135.

- In zona B2,21 e SS, relativa alla realizzazione di servizi: 47.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per Solva (tratto iniziale in basso) sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

11) AA Ambito Aa3, zona CE9  proprietà di mq. 1.250; richiesta di aggiornamento del PUC. Da coordinare con n° 42; 110.

La porzione del lotto interessata ricade nella zona CE9  ed è quindi ininfluente il suo inserimento anche nella zona a dettaglio plano-volumetrico ZP4 in quanto lo schema progettuale non prevede, per detta area, alcun intervento significativo.

Si riscontra una incoerenza tra la Tavola 1° su carta tecnica catastale  rispetto alla tavola su mappa catastale; nella prima infatti l’area di cui all’istanza risulta compresa in zona Zp4 ma “bianca” priva di alcuna destinazione urbanistica, mentre nella seconda sembra fare parte della zona CE9.

In sede di aggiornamento

15) AA Ambito Aa3, zona V24, richiesta di aggiornamento del PUC in sede di formazione del PA per porre rimedio ad alcuni errori materiali dovuti alla mancata modifica degli elaborati grafici a seguito di accoglimento di osservazioni.

La richiesta è correlata alla precedente n°11.

Si provvede ad aggiornare il PUC  Tavola 1-a; 3-a.

21) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà circa 16.000 mq. intervento previsto di circa 500 mc

La domanda è da correlare e coordinare alla seguenti ulteriori domande di inserimento riguardanti le zone agricole dell’Ambito Aa3:

- in zone E1-E2: 62; 114; 115 ; 118; 123; 208;

Anche in questo caso come negli altri Ambiti agricoli il PA  verifica il bilancio degli interventi nell’Ambito Agricolo Aa3 che non devono superare la soglia massima di mq. 8.500 di SLA.

Nel caso il bilancio eccedesse tali soglie, il PA indicherà i criteri di riduzione volti a fare rientrare gli interventi richiesti e inseriti nelle soglie massime stabilite dal PUC.

Si precisa che la tipologia residenziale ammessa è di tipo unifamiliare o bifamiliare di tipo primario collegata alla conduzione del fondo agricolo, ovvero al presidio dell’ambiente naturale o coltivato. Non sono ammesse tipologie turistiche plurifamiliari se non strettamente connesse alla finalità di presidio dell’ambiente. Le convenzioni da stipularsi all’atto della presentazione del progetto dovranno garantire l’effettivo presidio ambientale nel tempo.  Il PA fornisce gli schemi di convenzione per gli interventi nelle zone agricole e nelle zone CE.

25) NC/AA Ambito Aa3-Ac5, zone E1 e TE4. Superficie di proprietà mq. 5.493.

Si chiede di poter realizzare una casa unifamiliare finalizzata al presidio ambientale della zona, trasformando la porzione di terreno ricadente in TE4 (circa 2/3 del totale) in zona E1.

La modificazione richiesta non rientra nei margini di aggiornabilità del PUC in sede di formazione del PA; la procedura da seguire è quella della variante di PUC ai sensi dell’articolo 44 Lr n°36/97.

29) NC Ambito Aa3, zona CE7, superficie di proprietà mq. 3000, volume realizzabile mc. 180 circa.

In sede di aggiornamento si chiede di eliminare il vincolo alla contestuale attuazione della nuova strada per Solva o, in alternativa, a ripensarne il tracciato eventualmente ristrutturando i tracciati già esistenti, senza intervenire sul punto di innesto in basso che interesserebbe l’albergo San Nicola.

A questo proposito si confronti la risposta all’istanza n° 55 Ambito Ar 8.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso alla frazione di Solva sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

30) RUS Ambito Aa3, zona E2. Richiesta inserimento nella mappatura dei rustici.

42) AA Ambito Aa2, zone CE9, E1. Superficie di proprietà mq. 3.490. Da coordinare con n°11 e 110.

Il richiedente non ha il lotto minimo di 3.000 mq per interventire in zona CE9; è pertanto necessario che si coordini con le proprietà confinanti allo scopo di raggiungere il lotto minimo e di presentare un progetto unitario.

In sede di aggiornamento il proponente chiede che sia possibile trasferire in zona CE gli indici edificatori delle zone E1 ed E2, appartenenti allo stesso ambito, anche se a distanza maggiore di 500 metri.

Si confronti la scheda n°15 in merito all’aggiornamento del PUC in accoglimento delle osservazioni presentate.

La modifica richiesta dell’art.12 delle Norme del PUC non può essere fatto in termini di aggiornamento, ma sarebbe necessaria una variante di PUC ai sensi dell’art. 44 LUR.

Il Comune valuterà l’opportunità di proporre tale variante.

Inserimento in PA condizionato al raggiungimento del lotto minimo.

44) AA Ambito Aa3, zona CE8 e SS. Superficie di proprietà mq. 11.224. Con riferimento alla domanda 43) Ambito Ar8 , si chiede di poter attuare un unico intervento per meglio fruire dei servizi presenti in tali zone.

Nel rispetto della disciplina paesistica puntuale e previa formazione di un SAU-SOI  unitario che comprenda sia la zona C2,6, sia la zona CE8, si considera positiva l’integrazione tra le zone, anche se disposte a cavallo di due Ambiti diversi.

In sede di aggiornamento, e nel caso in cui ciò sia utile per una più razionale organizzazione paesistico-ambientale degli interventi è possibile presentare una progettazione unitaria all’interno dell’ambito definito in cartografia, con il regime della c.e.c.

46) PEE Ambito Aa3, zona IC36. Intervento su edificio esistente, destinato a residenza del richiedente, con l’incremento volumetrico previsto all’art.26.1.

In sede di aggiornamento del PUC si chiede di potere stralciare il fabbricato dalla zona IC, analogamente a quanto previsto per le zone “V”, all’articolo 15 delle NdA.

Tenuto conto che la zona IC36 è di iniziativa privata e prevede destinazioni particolari che non concorrono alla formazione degli standard urbanistici, in sede di aggiornamento del PUC, si estende anche alla zona IC36 quanto stabilito per le zone V all’articolo 15 delle Norme di Conformità del PUC.

47) SER Ambito Aa3, zona SS e B2,21.  Superficie di proprietà mq. 897 con progetto approvato per la realizzazione di autorimessa interrata.

Si chiede –in sede di aggiornamento del PUC- di modificare parzialmente il perimetro della zona SS allo scopo di consentire una migliore disposizione dell’autorimessa già autorizzata. Si fa presente che l’area interessata risulta pianeggiante e non interessata da fenomeni franosi o di corrosione superficiale.

In sede di aggiornamento del PUC,  si provvede a modificare il perimetro della zona SS, trasformando la parte sottratta alla zona SS  in zona agricola E2.

49) AA Ambito Aa3, zona CE12 ed E1. Superficie di proprietà mq. 11.568 + mq. 7.860. Si ipotizzano n°2 interventi residenziali di presidio per una volumetria complessiva di mc. 905  circa. In sede di aggiornamento si chiede di potere definire un comparto a progettazione unitaria tra le due zone urbanistiche.

Obbligo di SAU esteso ad 1 ha e intervento condizionato alla riorganizzazione  della strada Solva Vegliasco. Si ricorda che le zone E1 a monte della strada Solva Vegliasco ricadono in parte in zona ANI-MA del PTCP e pertanto sono inedificabili, anche se il loro indice può essere trasferito nelle zone CE o in zone agricole con regime IS-MA.

Lo SAU dovrà avere anche il valore di SOI per la verifica dei fattori di inserimento paesistico e del rispetto del PTCP.

50) AA/SER Ambito Aa3, zona IC36.  Superficie di proprietà mq. 11.450 richiesta di realizzazione di destinazioni residenziali RP e turistiche TV. A servizio del maneggio esistente si propone di realizzare una club-house con foresteria per disabili per fare “ippoterapia” di riabilitazione.

La domanda va coordinata con le domande n°46; 67; 98.

Si rileva che una porzione consistente delle aree di proprietà ricade in zona ANI-MA del PTCP Assetto insediativo. Pertanto il progetto ha due alternative:

- concentrare gli interventi nella porzione di area non soggetta al regime ANI-MA;

- presentare il progetto, in sede di accordo di programma, in variante al PTCP.

Si rileva che nella zona non sono consentite destinazioni residenziali di tipo RP. La disposizione del PUC prevede per l’intera zona IC36 una destinazione a plesso di servizi (PL) con una percentuale del 30% a destinazione turistica (TV). Il totale della SLA/SLU attribuita all’intera  zona è di mq. 2.200.

L’attuazione della zona IC36 è inserita nel PA con l’esclusione di interventi residenziali.

Si raccomanda la formazione di uno SAU esteso all’intera zona, avente valore di SOI anche se non prescritto dalle norme di Piano, per ottimizzare la sistemazione complessiva dell’area e per verificarne complessivamente i fattori di inserimento paesistico.

56) AA Ambito Aa3, zona CE12 e E1. Superficie di proprietà mq. 3.600 in zona CE12 e mq. 1.990 in zona E1; volume realizzabile mc. 368.

In sede di aggiornamento del PUC si chiede la riduzione del volume minimo realizzabile di mc. 500, in quanto ciò comporterebbe l’esigenza di coordinamento con i vicini, con la presentazione di una progettazione unitaria.

L’intervento è condizionato alla sistemazione e potenziamento della strada Solva – Vegliasco. E’ obbligatorio  la formazione di uno SAU esteso ad almeno 1 ha, con valore di SOI. Il PA detta i criteri per la formazione di detti strumenti.

In sede di aggiornamento si modifica la disposizione del PUC relativa alla volumetria minima di 500 mc per le zone CE11 e CE12, secondo i seguenti criteri:

- il SAU-SOI verifica la compatibilità con il regime paesistico (assetto insediativo) dell’intervento anche sotto il profilo morfologico e dell’aggregazione dei tipi edilizi;

- i corpi di fabbrica, eventualmente anche in forma aggregata mediante porticati aperti di congiunzione, dovranno –di massima- avere volumetria complessiva di almeno 500 mc.;

- eccezionalmente sono ammessi fabbricati singoli di non meno di 350  mc., qualora il SA/SOI ne dimostri la compatibilità con la disciplina paesistica.

62) RUS/AA Ambito Aa3, zone E1.  Superficie di proprietà mq. 9.370, si chiede l’inserimento nella mappatura dei rustici di un rustico esistente di cui non si forniscono elementi identificativi (foto e posizionamento). Il richiedente intende intervenire sui terreni di proprietà in zona E1 per realizzare un nuovo fabbricato e per ristrutturare il rustico esistente. La volumetria teorica sarebbe di  circa 300 mc ma occorre rilevare che il mappale ricade in grande parte in ANI-MA del PTCP ed è pertanto inedificabile.

L’intervento non può essere inserito in PA.

64) AA Ambito Aa3, zona TE4. Superficie di proprietà mq. 53.330; volumi esistenti circa 9.000 mc, volumi realizzabili mc. 1.500.

Il SOI  dovrà verifcare la compatibilità paesistico-ambientale dei tratti stradali previsti, oltre all’approfondimento delle tipologie edilizie da realizzarsi secondo i criteri della disciplina paesistica puntuale.

66) AA Ambito Aa3, zone CE11, E1, E3, FP. Superficie di proprietà mq. 7.280 in CE11 oltra a mq. 53.470 in E1, E3 e FP. Le zone E3 e FP non hanno indice trasferibile in zona CE11, pertanto il calcolo del volume realizzabile  è di circa 509 mc.

Lo SAU  esteso ad almeno 1 ettaro all’interno della zona CE11 dovrà essere formato dalla proponente eventualmente in coordinamento con i proprietari vicini, secondo i criteri stabiliti dal PA.

67) SER Ambito Aa3, zona IC36. Superficie di proprietà mq. 13.710, realizzazione di centro artistico culturale con foresteria per una superficie complessiva di mq. 1.100 di SLA/SLU di cui mq. 770 per spazi culturali e mq. 330 per il soggiorno. La domanda è da correlare alla n°50.

L’intervento è ammissibile e attuabile mediante convenzione con il Comune di Alassio ai sensi dell’art. 32, comma 4 della LUR. Si raccomanda la formazione di un SAU esteso all’intera zona IC36 in coordinamento con l’istanza n.50).

La domanda è inserita nel P.A.

Successivamente, in data 9 Luglio 2002, è stata presentata un’istanza di ulteriore che chiede di aumentare la percentuale di superfici da destinare ad attrezzature turistico-ricettive dal 30% al 50%.

Tale istanza si configura come una variante parziale di PUC in quanto non rientra nei margini di aggiornabilità.

70) AA Ambito Aa3, zona CE7 ed E1. Superficie di proprietà mq. 11.827, volume realizzabile circa 500 mc. In sede di aggiornamento si chiede di svincolare l’attuazione dell’intervento dall’obbligo di realizzazione del primo tratto della strada Solva-Vegliasco.

Tale richiesta comporterebbe una variante di PUC ex art. 44 LUR. A questo proposito si confronti la risposta all’istanza n° 55 Ambito Ar 8.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso alla frazione di Solva sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

72) AA Ambito Aa3, zone CE11 e CE12. Superficie di proprietà mq. 5.824, volume realizzabile mc. 465,9. La maggior parte delle aree è in zona CE12, mentre in zona CE11 il proponente non ha il lotto minimo di mq. 3.000. Si propone di ridurre la fascia di rispetto stradale sul lato  a valle a 5 metri.  In sede di aggiornamento del PUC  si ritiene lo SAU sia lo strumento per verificare l’eventuale riduzione della fascia di rispetto stradale fino al minimo assoluto di metri 5, soprattutto se ciò è utile per favorire processi aggregativi delle iniziative.

Aggiornamento del PUC: Lo SAU, nelle zone CE dove è prescritto, può prevedere la riduzione del distacco stradale, fino al limite minimo di metri 5, quando ciò favorisce processi di aggregazione dei corpi di fabbrica, ovvero una più idonea collocazione degli stessi in relazione all’andamento del terreno e ai profili paesistici.

74) RUS Ambito Aa3, zona CE13 . Superficie di proprietà mq. 2.780, si chiede l’inserimento di un rustico nella mappa.

75) NC Ambito Aa3, zona CE13.  Richiesta intervento su aree in CE13, si osserva che nella scheda dell’Ambito Aa3  non sono stati inseriti i parametri edilizi e tipologici per le nuove costruzioni.

Trattandosi di un errore materiale si provvede –in sede di aggiornamento del PUC- a integrare la scheda.

Per quanto riguarda l’inserimento nel PA dell’intervento si rileva che il richiedente non dispone del lotto minimo di 3.000 mq.

85) AA/PEE  Ambito Aa3, zona TE4.   Superficie di proprietà circa 5.269, volumi esistenti mc. 1.336 circa, volume realizzabile nuovo 267 mc (?). Si richiede di potere attuare una  complessa operazione di ristrutturazione urbanistica con incremento delle volumetrie esistenti.

Le opere di ristrutturazione urbanistica  (cat.e) e l’utilizzazione dell’indice di zona, sono riservate a chi raggiunge il lotto minimo di 5 ha. Sui fabbricati esistenti all’interno della zona, che non partecipano alla formazione del comparto attuativo, sono consentite le opere di recupero fino alla categoria d2) con incremento del 20%.

L’operazione descritta dal richiedente è possibile solo in caso di sua partecipazione al comparto attuativo che raggiunge i 5 ha, mediante formazione di SOI/SAU ma, nel caso di ristrutturazione urbanistica (tra l’altro ammissibile solo se i fabbricati non rivestono valore paesistico ambientale) non si applicheranno gli incrementi di volume previsti.

La ristrutturazione urbanistica, inoltre, in base all’art.21 delle Norme è consentita, sempre con l’esclusione dei fabbricati con specifici valori storico-ambientali,  per particolari ragioni di razionalizzazione della viabilità, presenza di elettrodotti o di stabilità strutturale.

88) PEE Ambito Aa3, zona TE4. Si chiede di spostare il sedime del fabbricato esistente con un’opera di ristrutturazione urbanistica con incremento di volume.

Idem come 85).

92) PEE/AA Ambito Aa3, zone CE7 e E1. Superficie di proprietà mq. 15.270, volume realizzabile (??). La stima del volume realizzabile è la seguente:

- in zona CE7 mq. 4.500 circa 270 mc.

- In zona E1 mq. 10.770 circa  323 mc.

In questo caso come per altri casi si evidenzia che i fabbricati esistenti possono essere stralciati (insieme all’area di pertinenza) dal calcolo del volume solo se sono indiviiduati con partizioni catastali separate. In caso contrario entrano nel bilancio del volume realizzabile.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso alla frazione di Solva sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

95) AA Ambito Aa3, zone CE11 e E1. Superficie di proprietà (?); volume realizzabile (?).

Il richiedente dichiara di raggiungere il lotto minimo in CE11 attraverso il coordinamento con le proprietà confinanti.  Si chiede inoltre di trasferire in CE11 gli indici edificatori delle E1.

Circa il trasferimento ddegli indici dalla zona E1, ciò è possibile in base alle norme di Piano ma va evidenziato che, essendo la finalità di questi interventi il “presidio ambientale”, non è sufficiente disporre dell’indice per effettuare il trasferimento, bensì occorre avere la proprietà del suolo e stipulare la speciale convenzione per il presidi ambientale.

Pur non essendo dimostrata la disponibilità del lotto minimo di 3.000 mq, si inserisce la domanda in PA, condizionandola alla presentazione di un progetto unitario con le proprietà confinanti nel rispetto della Disciplina paesistica puntuale.

L’inserimento è inoltre condizionato al bilancio che verrà svolto dal PA di tutte le istanza di intervento in zona CE11 e nell’Ambito Aa3, volto a verificare che non vengano superati i limiti d’incremento complessivi stabiliti dal PUC.

97) AA Ambito Aa3, zone CE12 e CE11. Superficie di proprietà  (?); volume realizzabile (??).  Si chiede di poter intervenire nella zona CE12 trasferendovi anche l’indice delle aree di proprietà in CE11.

La proprietà, pur avendo una superficie leggermente superiore a 3.000 mq nel complesso, non sembra disporre del lotto minimo di 3.000 mq in CE12.

Il proponente si impegna a coordinarsi con i confinanti per predisporre uno SAU unitario esteso a 1 ha.

Si evidenzia che ciò non è sufficiente in quanto una condizione per potere operare è disporre del lotto minimo di 3.000 mq. Pertanto non è sufficiente il coordinamento a livello di SAU, occorre invece anche la presentazione di un progetto unitario su di una superficie di almeno 3.000 mq.

L’intervento è inserito nel PA condizionato al raggiungimento del lotto minimo.

98) AA Ambito Aa3, zone CE12 e IC36.  Superficie (??) ; Volume realizzabile (??).

La scheda presentata contiene elementi contradditori difficilmente interpretabili.  Il mappale rientrerebbe in gran parte in zona IC36 e sarebbe sovrapposto all’istanza n°67.

Secondo quanto dichiarato  dal richiedente non avrebbe a disposizione il lotto minimo per operare e si impegnerebbe a coordinarsi con i confinanti.

La domanda non può essere inserita in PA.

100) AA Ambito Aa3, zone CE11; CE12; TE4. Superficie di proprietà mq. 4.640. Si chiede di intervenire in zona CE12 proponendosi di raggiungere il lotto minimo mediante coordinamento con i confinanti. L’intervento consisterebbe nella ristrutturazione con ampiamento di un rustico esistente e nella realizzazione di una nuova costruzione.

In sede di aggiornamento si chiede di inserire per intero il mappale di proprietà ricadente in zona TE4 ed E3, in zona TE4.

Si precisa che il trasferimento di indici dalla zona TE4 alla zona CE12 sembra impossibile in quanto il mappale di proprietà dista oltre 500 metri.

In sede di aggiornamento non è possibile modificare la zonizzazione inserendo per intero il mappale di proprietà in zona TE4.

Circa il problema del calcolo del volume esistente nell’ambito delle zone CE valgono gli indirizzi già espressi riguardo ad altre domande.

L’intervento è inserito in PA a condizione che venga raggiunto il lotto minimo.

101) AA Ambito Aa3, zona E1e CE12. Superficie (?); volume realizzabile (??).

Domanda da coordinare con la domanda n°103.

Il richiedente non dispone del lotto minimo di mq. 3.000 in zona CE12.

L’intervento e l’inserimento nel PA è condizionato al raggiungimento del lotto minimo e alla presentazione di un progetto unitario con le proprietà confinanti, oltre naturalmente al rispetto di tutte le altre disposizioni –ivi comprese quelle della Disciplina paesistica puntuale, da applicarsi in questa zona.

103) RUS Ambito Aa3 zona E1. La domanda d’inserimento del rustico non contiene elementi sufficienti e idonei ad una sua localizzazione cartografica.

In relazione alla domanda n°101 si precisa che in questo caso il rustico, non corrispondendo ad una partizione catastale autonoma, non potrà essere stralciato dal calcolo delle volumetrie realizzabili a seguito dell’applicazione dell’indice fondiario.

Il rustico non può essere inserito nella mappa di cui all’art. 29.

104) AA Ambito Aa3, zone CE12 e CE11. Superficie di proprietà (?), volume realizzabile (?).  Domanda incompleta. Si dichiara di volere coordinarsi con le proprietà confinanti per il raggiungimento del lotto minimo.

Domanda inserita in PA con la condizione del raggiungimento del lotto minimo.

108) AA Ambito Aa3, zone E1 e E3. Superficie di proprietà (?); volume realizzabile (?). Domanda incompleta.   Si rileva che il  richiedente non dispone del lotto minimo di terreni in proprietà (non basta il coordinamento in zona E1) e inoltre i terreni oggetto della domanda ricadono in zona ANI-MA del PTCP.

La domanda non può essere inserita in PA.

110) AA Ambito Aa3, zona CE9. Superficie di proprietà mq. 2.300; volume realizzabile mc. 184 circa. Il richiedente si impegna a raggiungere il lotto minimo di mq. 3.000.

Si chiede –in sede di aggiornamento del PUC- di modificare il tracciato della nuova strada di Solva superando la contraddizione riscontrata tra la planimetria su mappa catastale e quella su CTR.

Si chiede infine di recuperare un rustico esistente in zona SS spostandone il sedime in zona più agevole (cfr. domanda n°162).

In sede di aggiornamento, verificato lo stato dei luoghi e la fattibilità della nuova strada per Solva, si provvede a modificarne il tracciato come rappresentato nelle Tavole di aggiornamento allegate, correggendo altresì la minima differenza riscontarta tra il tracciato su CTR, rispetto al tracciato su catastale.

Risulta però chiaro che le porzioni di terreno a monte del nuovo tracciato stradale non ricadono automaticamente in CE9, ma restano in zona V24 (il confine della zona CE9 resta il bordo superiore della strada secondo il tracciato originario).

L’inserimento nel PA dell’intervento è condizionato a:

- realizzazione contestuale del tratto di strada inserito dal nuovo innesto dietro la Chiesa fino alla zona d’intervento in CE9;

- raggiungimento del lotto minimo di 3.000 mq in zona CE9.

111) RUS Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà 2.455, volume esistente mc. 370 circa.

Si chiede l’inserimento del rustico nella mappa di cui all’art.29.

Il rustico viene inserito nella mappa di cui all’art.29.

112) RUS Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà mq. 1.960, volume rustico 420 mc.

Il rustico viene inserito nella mappa di cui all’art.29 delle Norme ma la sua consistenza verrà valutata in sede di presentazione del progetto di recupero.

113) PEE Ambito Aa3, zona TE4. Superficie di proprietà mq. 344; volume esistente mc. 682. L’intervento di ristrutturazione del fabbricato esistente non è soggetto all’inserimento in PA.

In sede di aggiornamento si chiede di alzare l’altezza massima di zona a 12 metri.

La proposta di aggiornamento a livello generale  non è accoglibile per evidenti ragioni paesistiche.

Nella fattispecie, considerando il fatto che il fabbricato per alcune sue parti già raggiunge l’altezza massima richiesta, in sede di aggiornamento si consente che gli incrementi volumetrici di cui all’art.26.1 possano essere realizzati anche trasformando ed ampliando i volumi preesistenti collocati sulla copertura del fabbricato stesso, anche quando l’intervento superi l’altezza massima di zona.

114) AA Ambito Aa3, zona E1.  Superficie di proprietà mq. 5.543; volume esistente mc. 177; volume realizzabile mc. 222 (??). Il lotto minimo di oltre 5.000 mq è raggiunto considerando vari mappali non confinanti facenti parte dello stesso Ambito e nel raggio di 500 metri. Si intende ristrutturare il fabbricato esistente dotandolo di autorimessa pertinenziale e realizzare un nuovo fabbricato, applicando l’indice fondiario a disposizione.

Si ricorda, come in altri casi, che lo stralcio del fabbricato esistente dal calcolo dei volumi realizzabili può essere fatto solo se lo stesso e le sue aree di pertinenza corrispondono a una partizione catastale autonoma.

Si evidenzia infine che quasi tutti i mappali oggetto della domanda ricadono in ANI-MA del PTCP e pertanto non sono edificabili.

L’intervento non può essere inserito in PA.

115) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà mq. 39.280, volumi realizzabili (?).

Dai calcoli fatti la volumetria realizzabile sarebbe di mc. 1.178.

L’intervento è inserito in PA previa verifica del bilancio delle istanze presentate in relazione al tetto di incremento volumetrico dell’Ambito.

116) RUS Ambito Aa3, zona CE11. Si chiede l’inserimento del rustico nella mappa; volume esistente circa 130 mc.  La domanda è da correlare alla n°117.

Si chiede interpretazione della norma art.29 NdA PUC relativamente alla sopraelevazione massima di 70 cm della copertura.

Il rustico viene inserito nella mappa di cui all’art. 29.

In sede di aggiornamento del PUC si precisa che la disposizione relativa all’innalzamento dell’imposta del tetto ha natura di indirizzo ( su come utilizzare l’incremento volumetrico consentito)  e non tanto per l’ottenimento dell’altezza minima per rendere abitabile un locale, in quanto l’incremento consentito è espresso in SLA e non in volume.

In sede di aggiornamento, per una maggiore chiarezza della norma dell’art.29 e per una sua semplificazione, la stessa viene modificata nel seguente modo:

- eliminazione della sopraelevazione massima limitata a 70 cm;

- introduzione del parametro RV< 3,5.

117) AA Ambito Aa3, zone CE11 e CE12. Superficie di proprietà mq. 3.750, volumi esistenti mc. 160, volume realizzabile mc. 225.

Il proponente non dispone del lotto minimo né in zona CE11, né in zona CE12; l’attuazione del PUC sarà possibile solo se l’intervento verrà coordinato con i confinanti, mediante la presentazione di un progetto unitario che:

- raggiunga il lotto minimo;

- realizzi uno o più fabbricati aggregati di almeno 500 mc.

In sede di aggiornamento del PUC si consente che i fabbricati di almeno 500 mc siano anche il frutto di aggregazione di unità edilizie distinte ma aggregate mediante porticati o altri volumi di connessione.

Il SAU/SOI che dovrà essere formato su di un ambito di almeno 1 ha, dovrà dimostrare le modalità di aggregazione, eventualmente con l’edificazione sul confine a seguito di accordo della proprietà confinante.

Si precisa inoltre che l’indice territoriale attribuito alle zone CE11 e CE12 è di 0,02 mq/mq, mentre l’indice fondiario massimo di 0,04 mq/mq è il rsultato eventuale di trasferimenti di potenzialità edificatorie dalle zone E e TE circostanti.

In sede di aggiornamento, viste le problematiche emerse di particolare complessità, si potrà di volta in volta, in base alle istanze e in sede di formazione del  PA, consentire la formazione di comparti edificatori a cavallo di due zone CE e, quindi, il trasferimento di indice edificatorio da una zona all’altra, fino al raggiungimento dell’indice fondiario massimo.

I criteri e gli aggiornamenti sopra enunciati debbono comunque essere verificati in relazione alla disciplina paesistica puntuale che è consizione essenziale e condizionante l’intervento stesso. Tale verifica va sviluppata in sede di formazione del SAU/SOI.

Circa gli altri quesiti posti nella domanda si precisa che all’interno del lotto minimo gli interventi non possono essere realizzati in fasi temporali successive, in quanto –trattandosi di un progetto edilizio unitario- gli stessi devono essere iniziati entro un anno e ultimati entro tre anni.

118) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà mq. 3.870. Domanda di realizzazione di un locale deposito attrezzi agricoli ai sensi dell’art.24 del PUC.

L’intervento non richiede l’inserimento in PA.

119) AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie di proprietà circa mq. 2.050. Realizzazione di deposito attrezzi agricoli interrato, inserito nel muro di fascia con le stesse disposizioni di cui all’art. 24 del PUC per le zone E.

In sede di aggiornamento del PUC si estende il dispositivo di cui all’ultimo comma dell’art.24 delle Norme anche alle zone CE.

120) AA Ambito Aa3, zona TE4. Superficie di proprietà mq. 1.810. Si chiede di realizzare un locale attrezzi agricoli interrato nel muro di fascia ai sensi dell’art.24 del PUC per le zone E.

In sede di aggiornamento del PUC si estende il dispositivo di cui all’art.24 del PUC anche alle zone TE.

L’intervento non deve essere inserito nel PA.

122) PEE Ambito Aa3, zona E2. Superficie di proprietà (?); volume esistente (?).

Si chiede di fare opere di ristrutturazione urbanistica su fabbricato esistente in fregio alla strada Solva-Vegliasco,  Questo tipo d’intervento è disciplinato dall’art. 21 delle NdA del PUC con il regime della c.e.c. senza incrementi di SLA ma con un rapporto RV = 4,5.

L’intervento è inserito nel PA.

123) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà (?).

Si chiede l’inserimento in PA per interventi di presidio ambientale, dichiarando di disporre del lotto minimo. Dai calcoli fatti la superficie di proprietà dovrebbe essere di circa 7.000 mq.

L’intervento è inserito in PA previa verifica del bilancio delle istanze presentate in relazione al tetto di incremento volumetrico dell’Ambito.

124) AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie di proprietà (?), volume realizzabile (?). Domanda incompleta.

Si dichiara di non disporre del lotto minimo e della disponibilità di coordinarsi con i confinanti per raggiungerlo e per formare uno SAU/SOI esteso a 1 ha.

Si ricorda che per il lotto minimo non basta un generico coordinamento ma è necessaria la presentazione di un progetto unitario.

Inserimento condizionato nel PA al raggiungimento del lotto minimo.

126) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà (?); volume realizzabile (?).

Domanda incompleta. Si rileva che la richiedente non dispone del lotto minimo di terreni in proprietà (non basta il coordinamento in zona E1) e inoltre i terreni oggetto della domanda ricadono in zona ANI-MA del PTCP.

La domanda non può essere inserita in PA.

127) AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie di proprietà (?); Volume realizzabile (?).

Si chiede di realizzare una nuova costruzione e di ristrutturare un fabbricato esistente con gli incrementi di cui all’art.26.1. Si chiede inoltre di potere accorpare al fabbricato esistente la volumetria di un rustico esistente in fregio alla strada Solva-Vegliasco.

Circa il problema dello stralcio delle volumetrie esistenti si confrontino le altre risposte già date per le zone CE.

L’accorpamento del rustico esistente al fabbricato principale rientra nella disposizione di cui all’art. 21 penultimo comma e, pertanto, è inserito in PA con il regime della concessione edilizia convenzionata.

L’intervento nel suo complesso è inserito nel PA.

134) AA Ambito Aa3, zone CE10; TE3; SS, E3. Superficie di proprietà mq. 62.460 di cui 30.500 in zona SS; volumi esistenti mc. 822 circa; volume realizzabile mc. 1.000.

L’intervento previsto riguarda quasi per intero la zona CE10 e prevede la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica oltre al recupero dei fabbricati esistenti.

Si chiede –in sede di aggiornamento- di precisare che la soglia massima per la zona CE10 (1.000 mc.) non comprende eventuali trasferimenti di volume dalla zona TE3.

In sede di aggiornamento si precisa a livello generale che le soglie di incremento volumetrico massimo attribuite alle zone CE non comprendono eventuali altre volumetrie derivanti dal trasferimento di indici di edificazione dalle zone E e dalle zone TE.

Si precisa altresì in relazione all’istanza presentata che lo scorporo dei volumi esistenti dal bilancio complessivo delle potenzialità edificatorie dell’area (in zona CE) è possibile solo nei casi in cui tali fabbricati corrispondano a partizioni catastali distinti rispetto a quelle su cui si applicano gli indici territoriali. In caso contrario i volumi esistenti entrano nel calcolo dei volumi realizzabili in base all’indice territoriale.

L’intervento è inserito nel PA ed è condizionato alla riorganizzazione della strada Solva Vegliasco.

137) PEE Ambito Aa3, zona TE3. Superficie di proprietà mq. 49.872.  Si richiede un complesso di interventi su fabbricati esistenti che comprende operazioni di ristrutturazione urbanistica.  Si chiede inoltre di inserire nella mappatura dei rustici n.2 fabbricati esistenti.

Gli interventi, data la loro natura complessa anche se di recupero di volumetrie esistenti, comportano la parziale attuazione della zona TE3 e, quindi, il raggiungimento del lotto minimo di mq. 50.000. Tenuto conto della dimensione della proprietà (mq. 49.872) si invita il proponente a coordinarsi con la domanda n°149 per regidere un SAU/SOI comune.

In tale contesto andrà prevista la sistemazione della strada privata e la dotazione di rete antincendio.

Inserimento in PA condizionato al raggiungimento del lotto minimo.

148) AA Ambito Aa3, zona CE11. Superficie di proprietà mq. 2.480; volume realizzabile mc. (??).

Il richiedente non dispone del lotto minimo ma dichiara di essere in condizione di coordinarsi con i confinanti. Si ricorda, a tale proposito che è necessario presentare un progetto unitario che rispetti i criteri e gli indirizzi della disciplina paesistica puntuale.

Per quanto si riferisce all’allaccio alla fognatura, tale opera è condizione indispensabile per potere intervenire in zona CE e non sono ammessi interventi serviti da fossa Imoff.

L’intervento è inserito in PA condizionato al raggiungimento del lotto minimo.

149) PEE Ambito Aa3, zona TE3. Superficie di proprietà mq. 10.200 circa. Intervento di ristrutturazione fabbricato esistente con incrementi previsti dal Piano. Si chiede l’adeguamento della strada esistente in proprietà Levi, dotandola di rete antincendio.

L’intervento sul fabbricato esistente, essendo a singola c.e., non deve essere inserito in PA.

150) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà  mq. 2.710; volume realizzabile mc. 81. Non dispone del lotto minimo ma intende raggiungerlo coordinandosi con altri proprietari. Si ricorda che in zona E1 non è possibile il semplice trasferimento dell’indice senza avere la proprietà dei fondi in quanto l’intervento è finalizzato al presidio ambientale.

La zona E1 interessata dalla domanda ricade in ANI-MA in base all’assetto insediativo del PTCP ed è, pertanto, non edificabile.

La domanda non è inseribile nel PA.

151) AA Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà mq. 8.560; volumi esistenti mc. 36; volume realizzabile mc. 256 (?).

Idem come 150), sono possibili solo interventi sui fabbricati esistenti con gli incrementi di volume di cui all’art.26.1., ovvero se si tratta di un rustico, in base all’art.29.

La domanda non è inseribile in PA.

154) AA Ambito Aa3, zone CE12 e E1. Superficie di proprietà (?); volume realizzabile  (??).

Dai dati forniti, seppure incompleti, il richiedente disporrebbe del lotto minimo in CE12: la superficie è di circa 3.200 mq, con una volumetria realizzabile di mc. 190. Si dichiara disponibile a coordinarsi con i confinanti per l’attuazione di un progetto unitario.

La domanda viene inserita in PA.

157) AA Ambito Aa3, zona CE13 e A3,8. Superficie di proprietà mq. 3.180, volume realizzabile mc. 180, volumi esistenti mc. 300 circa.

Si chiede di intervenire in attuazione della zona CE13 e di recuperare il fabbricato esistente. Si chiede inoltre di modificare il confine della zona CE13 allo scopo di fare rientrare in detta zona una porzione di superficie di proprietà oggi ricadente in zona A3,8.

La superficie in zona CE13 allo stato delle cose non sembra raggiungere i 3.000 mq. di lotto minimo, d’altronde la modifica richiesta –finalizzata al raggiungimento del lotto minimo- non rientra nei margini di aggiornabilità del Piano ma richiederebbe una variante ai sensi dell’art.44 LUR.

Infine non sono forniti elementi sufficienti per valutare se il fabbricato esistente è interno ai mappali che si intenderebbero utilizzare per il calcolo dell’indice territoriale, ovvero fa parte di una partizione catastale distinta. Nel primo caso il calcolo del volume realizzabile dovrebbe scomputare il volume esistente.

L’inserimento in PA non è accolto.

162) AA Ambito Aa3, zona SS.  In sede di aggiornamento si chiede di modificare la destinazione urbanistica dei mappali 588 e 589 da zona SS a zona E1, trattandosi di terreni coltivati ad uliveto con muri a secco in pietra in ottimo stato di conservazione.

La richiesta viene accolta e, in sede di aggiornamento del PUC in base al par.   della scheda d’Ambito,  la zona indicata nelle cartografie di aggiornamento viene classificata come zona E1.

163) AA Ambito Aa3, zona TE4. Superficie di proprietà circa 2.000 mq.; volume esistente (?). Si chiede di attuare un intervento di ristrutturazione urbanistica con gli incrementi di volume previsti all’art. 18.2.

Per realizzare interventi di ristrutturazione urbanistica occorre che l’intervento sia coordinato all’interno di un progetto unitario che, nel suo complesso, raggiunga i 5 ha (lotto minimo).

La ristrutturazione urbanistica corrisponde alla nuova costruzione, pertanto gli incrementi di volume previsti per gli interventi sui fabbricati esistenti, non possono essere applicati.

Si confronti scheda relativa alle domande n° 85 e 88.

165) AA Ambito Aa3, zona TE3. Superficie di proprietà mq. 85.200 in zona TE3 e mq. 13.200 in zona E3; volumi esistenti mc. 855; volumi realizzabili mc. 5.112 (?).

Si rileva che la volumetria realizzabile è stata calcolata erroneamente in quanto si è applicato il parametro RV=4  e non l’altezza di metri 3.

Il volume realizzabile è di circa 3.850 mc abitabili, con un rapporto RV =4.

L’intervento è inserito in PA. Il SOI  esteso all’intera zona dovrà  essere coordinato con le domande n°149;187;200 e  verificare il rispetto della disciplina paesistica puntuale e coordinare eventuali interventi successivi in attuazione della zona.

Il progetto e la convenzione dovranno prevedere la realizzazione di un tratto della strada di mezzacosta prevista dal PUC.

171) PEE Ambito Aa3, zona E1. Superficie proprietà circa 2.830 mq. Volume esistente circa 150 mc. Edificio in fregio alla strada Solva-Vegliasco; si chiede di potere intervenire con ristrutturazione urbanistica nonostante –per i limiti di proprietà tutti compresi in fascia di rispetto, non sia possibile portare il fabbricato fuori dalla fascia di rispetto stradale.

Si rileva che l’area ricade in zona ANI-MA del PTCP.

In sede di aggiornamento del PUC, tenuto conto dell’esigenza di razionalizzazione stradale, si adegua la disposizione di Piano consentendo, in questo caso, un’intervento di categ. E) anche se il fabbricato rimarrà all’interno della fascia di rispetto, purchè venga sostanzialmente migliorata la situazione e aumentato il distacco stradale.

L’intervento andrà concordato con il Comune in sede di redazione del progetto di razionalizzazione stradale.

L’intervento è inserito in PA.

185) AA/PEE Ambito Aa3, zona CE11. Superficie di proprietà mq. 1.500, volume esistente mc. 250, volume realizzabile mc. 326  (??).

L’intervento è coordinato con la domanda n°186. Si chiede di intervenire su di un rustico esistente incrementandolo dell’indice di zona.

A questo proposito si ribadiscono i criteri relativi alla stralciabilità di fabbricati esistenti già riportati in altre schede. Lo scorporo è possibile solo se il fabbricato e le sue pertinenze costituiscono una partizione catastale autonoma.

Inoltre in questo caso l’operatività del lotto è condizionata dalla presentazione di un progetto unitario con la domanda n°186.

Dai dati forniti non è possibile stimare le volumetrie effettivamente realizzabili.

186) AA Ambito Aa3, zona  CE11. Superficie mq. 3.690, volume esistente mc. 70. volume realizzabile mc. 590 (??).

I calcolo forniti non sono corretti in quanto l’indice della zona CE11 è 0,02 mq/mq ed è un indice territoriale, per cui il calcolo del volume –nel caso in cui il fabbricato non sia scorporabile dal lotto d’intervento- è il seguente:

mq. 3.690 x 0,02 = 73,80 mq SLA – 23 mq (fabbricato esistente) = 50,8 mq SLA

50,8 mq SLA x 3 = 152,4 mc.

Gran parte dei mappali oggetto della domanda ricadono in ANI-MA e pertanto non sono edificabili.

197) AA Ambito Aa3, zone CE12, E2, E3. Superficie di proprietà mq. (?); volume realizzabile mc (?). La domanda, per una parte delle aree dichiarate di proprietà, è sovrapposta alla domanda n°49. La domanda non contiene elementi sufficienti per valutare i volumi teoricamente realizzabili.

La zona in CE12 non sovrapposta alla domanda n.49 è di circa 6.800 mq, ma in detta zona insistono alcuni fabbricati che necessariamente entreranno nel bilancio del volume realizzabile.

Si stima che la volumetria realizzabile nel comparto autonomo della CE12 sia di mc. 400 circa.

L’intervento è inserito in PA.

198) PEE Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà (?), volume esistente (?). .

Si domanda di ristrutturare un rustico esistente in base alle norme di Piano.

L’intervento a singola concessione edilizia non deve essere inserito in PA.

Si evidenzia però che la zona è in ANI-MA e, pertanto, non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo interventi su edifici esistenti.

199) PEE/AA  Ambito Aa3, zona E1. Superficie di proprietà 6.000 mq circa; volumi esistenti (?); volume realizzabile (??).

Si chiede di intervenire sui fabbricati esistenti con opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica utilizzando gli incrementi di volume di cui all’art. 26.1. Si chiede altresì di realizzare una nuova costruzione applicando l’indice fondiario della zona E1.

Anche in questo caso si evidenzia che le volumetrie esistenti, qualora non facciano parte di partizioni catastali distinte, non possono essere stralciate dal lotto ma entrano nel calcolo del volume realizzabile.

Si evidenzia inoltre che le opere di ristrutturazione urbanistica in zona E sono limitate ai casi di cui all’art. 21 penultimo comma delle norme di attuazione.

L’intervento, data la sua indeterminatezza, non può essere inserito in PA.

200) PEE Ambito Aa3, zone TE3 e SS. Superficie di proprietà (?), volumi esistenti (?). Si chiede di realizzare opere di ristrutturazione urbanistica su edifici esistenti in quanto sarebbero in fregio alla strada prevista dal PUC.

La ristrutturazione urbanistica è condizionata da:

- i fabbricati non devono avere valore storico-ambientale o semplicemente paesistico;

- va raggiunto il lotto minimo per intervenire in zona TE3 (50.000 mq).

La proprietà è in zona TE3 è di circa 40.000 mq e le proprietà confinanti intenderebbero operare in attuazione del Piano. Si invita a coordinare le proposte di intervento con le domande n° 149 e 137 per presentare un unico SAU/.SOI.

Inserimento in PA condizionato al raggiungimento del lotto minimo.

203) PEE Ambito Aa3, zona TE4. Intervento di ristrutturazione con incremento volumetrico di un rustico esistente. Si chiede di aumentare –per i rustici- la superficie da 30 mq a 38 mq di SLA minima.

La richiesta comporterebbe una variante di PUC ai sensi dell’art.44 LUR in quanto non rientra nei limiti attribuiti all’aggiornabilità del PUC.

204) RUS Ambito Aa3, zona E2. Superficie di proprietà mq. 4.950, volume rustico mc. 180 circa. Il rustico viene inserito nella mappa di cui all’art. 29 demandando alla presentazione del progetto di recupero la verifica della consistenza dimensionale.

206) AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie di proprietà mq. 3.600; volume realizzabile mc. 216. Si chiede l’inserimento in PA. Si evidenzia l’esigenza di coordinamento con i fondi vicini per la formazione di una SAU/SOI esteso ad almeno 1 ha.

La domanda è inserita in PA.

207) NC/AA Ambito Aa3, zona CE11. Superficie di proprietà mq. 14.000, volume realizzabile mc. 840. Richiesta d’inserimento per l’attuazione della zona CE11.

Si rileva che l’intervento è condizionato alla formazione di uno SAU esteso ad almeno 1 ha e che l’allaccio alla rete fognaria è una condizione per potere intervenire, nelle zone CE sono esclusi interventi non allacciati alla fognatura comunale. Tale circostanza comporta un coordinamento con tutti gli operatori delle zone CE11 e CE12.

L’intervento è inserito nel PA.

209) NC/AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie di proprietà mq. 3.000, volume realizzabile mc. 180. La domanda non contiene elementi sufficienti per comprendere se il richiedente è proprietario del  lotto minimo  di 3.000 mq interamente in zona CE12; tale lotto qualora si intenda operare in modo autonomo e non coordinato con i confinanti, dovrà essere accorpato e avere condizioni di accessibilità veicolare.

Si evidenzia inoltre che per gli interventi in zona CE non sono ammessi volumi aggiuntivi per ricoveri attrezzi, oltre all’indice di zona; è invece ammessa la realizzazione di autorimesse pertinenziali.

L’intervento è inserito nel PA a condizione che venga garantito il lotto minimo d’intervento.

210) AA Ambito Aa3, zona CE12. Superficie proprietà mq. 2.660; volume realizzabile mc. 160 circa. Si chiede l’inserimento in PA impegnandosi a coordinarsi con i confinanti per il raggiungimento del lotto minimo di 3.000 mq e per la formazione del SAU.

La domanda è inserita in PA con la condizione che venga raggiunto il lotto minimo.

SOGLIA D’INCREMENTO AMBITO AA3: mq. 8.500 Sla.

CE7 soglia di zona mc.2.000

Zona non inserita in PA a seguito della verifica di compatibilità di spesa del Comune per la realizzazione della parte iniziale della nuova strada per Solva.

CE8 soglia di zona mc. 800

4) superficie di proprietà mq. 11.224, volumetria realizzabile mc. 673 pari all’84,1% della soglia di zona.

CE9 soglia di zona mc. 1.000

Domande n.11; 42; 110 per una volumetria complessiva di mc. 360 (inserimenti condizionati al raggiungimento del lotto minimo) pari al 36% della soglia di zona.

CE10 soglia di zona mc. 1.000

Domanda n.134 per una nuova volumetria di mc. 1.000, pari al 100% della soglia di zona.

CE11 soglia di zona mc. 3.500.

Domande n.66; 72; 95; 104; 117; 148; 185; 186; 207 per una volumetria complessiva di mc. 2.600 pari al 74,3% della soglia di zona.

CE12 soglia di zona mc. 5.000.

Domande inserite: 49;56; 97; 98; 100; 101; 104; 117; 124; 127; 154; 197; 206; 209; 210 .

Volumetria complessiva 3.409 mc di cui 3.109 derivante da indici propri della zona CE11 e mc. 300 da trasferimento dalle zone E1.

La volumetria inserita rappresenta il 62,2% della soglia di zona.

CE13 soglia di zona 1.000 mc

Zona non inserita in PA.

TE3 soglia di zona mc. 7.000

Domande n°: 137; 149; 165 per una volumetria di mc. 6.537 per al 93,4% della soglia di zona.

TE4 soglia di zona mc. 1.500.

Domande n° 64; 85; 163 per una volumetria complessiva di mc. 1.500 peri al 100% della soglia di zona.

Zone E1

Domande n° 21; 56; 70; 92; 115; 123 per una volumetria complessiva di mc. 2.223

Il complesso degli interventi inseriti in PA nell’Ambito Aa3 ammonta ad una Sla di mq.6.100 pari al 71,8% della soglia di Ambito.

INFRASTRUTTURE  E  SERVIZI

Nell’Ambito Aa3 è prevista l’attuazione delle seguenti infrastrutture e servizi:

- Realizzazione del tratto di strada per Solva dall’attacco a monte fino al tratto lungo la zona CE9 (il tratto iniziale attorno alla chiesa di Solva, è inserito in Ambito Ac5);

- Sistemazione dell’attacco della strada Solva-Vegliasco per uno sviluppo di circa 900 metri a carico del Comune;

- Sistemazione della Solva Vegliasco per un tratto a monte fino alle zone CE11 e CE12, per uno sviluppo di 3.000 metri circa a carico dei privati operanti nelle zone CE;

- nuovi allacciamenti alla fognatura comunale (in questo Ambito l’allacciamento alla fognatura comunale è condizione per gli interventi sia in zona CE che in zona E1);

- piccole aree di sosta e di manovra lungo la viabilità minore da realizzarsi a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione nell’ambito delle zone CE e delle zone E1, nei casi in cui sia giudicato utile ad insindacabile giudizio del Comune;

- aree per la raccolta RSU lungo la viabilità principale e minore  nei casi in cui sia giudicato utile ad insindacabile giudizio del Comune.

E’ stata valutata l’ipotesi di attuazione del tratto iniziale della nuova strada per Solva, secondo le modifiche di tracciato apportate in sede di aggiornamento. La riorganizzazione del nuovo attacco della strada per Solva, per le particolari difficoltà tecniche è stato stimato in 500.000 euro. A seguito della verifica della capacità di spesa del Comune per l’attuazione del complesso delle opere inserite in PA, si è verificata l’impossibilità di inserire nel Programma detta opera e, conseguentemente, la zona CE7 ad essa vincolata.

Le opere a); c), d), e), f) sono a carico dei privati a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione.

b) La riorganizzazione dell’attacco della strada Solva-Vegliasco è stimata in lire 1.200.000 euro.

c) La sistemazione di un tratto di 3.000 metri della Solva-Vegliasco, a carico dei privati, è stimata in 750.000 euro.

Gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere inserite in PA vanno maggiorati del 50% in quanto si tratta di concessioni edilizie convenzionate in zone non urbanizzate.

- quota costo costruzione 		  38,64 euro al mq. Superficie di riferimento

- quota opere urbanizzazione e aree	  80,25 euro al mq. Superficie di riferimento

- maggiorazione 50%			  40,12 euro al mq superficie di riferimento

TOTALE			159,01 euro al mq.

Gli interventi inseriti ammontano a  6.100 mq di SLA pari a circa 5.490 mq di superficie di riferimento.

L’ammontare degli oneri stimato è di:

- quota costo costruzione 5.490 mq x 38,64 =	  212.133 euro

- quota opere urbanizz.  5.490 x 120,37 =	  660.831 euro

Ipotizzando uno scomputo dagli oneri di urbanizzazione  dovuti per la realizzazione di opere da parte dei privati pari a circa il 80%, restano:

- quota costa costruzione 		212.133 euro

- quota urbanizzazioni			132.000 euro

TOTALE			344.133 EURO

Per l’attuazione degli interventi previsti nell’Ambito Aa3 resta a carico del Comune un impegno di circa 855.867 euro.