# COMUNE  DI  ALASSIO

PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE 2002 -  2004

ART. 4 Norme PUC e art. 55 L.r. n°36/97.

Contenente  aggiornamenti ex art.43 L.r. n°36.

ESAME  DELLE  DOMANDE  E  SCHEDE

DI  AMBITO  E  DISTRETTO

Alassio Giugno 2003

Tecnico incaricato: arch. Claudio BUSCAGLIA

GLI  AGGIORNAMENTI  SONO  EVIDENZIATI  SIA  NELLE SCHEDE  SIA  NELLE  TABELLE  DEI  SINGOLI   AMBITI  E  DISTRETTI.

# PROGRAMMA  DI  ATTUAZIONE 2002-2004

##### AMBITO  Aa1

A) Individuazione e caratteri unitari dell’ambito sotto il profilo morfologico e paesistico ambientale (anche in riferimento al PTCP).

L’ambito ha un’estensione di circa 256 ha.

L’ambito agricolo Aa1 è localizzato nella parte di Ponente del golfo di Alassio ed è delimitato per un lungo tratto dalla linea di crinale che dal confine con Laigueglia sale a Poggio Ebrea (370 m slm) e,  attraverso la sella di San Bernardo, giunge a Bric Alpicella. L’ambito è irrorato da un sistema a raggiera di piccoli corsi d’acqua che dal crinale principale scendono a valle, oltre ad essere attraversato dal Rio Limbo, che definisce la vallecola della Fenarina.

L’ambito è caratterizzato da aree coltivate a fasce, con orti, ulivi e vigneti, in particolare in prossimità del tessuto urbano, alle quali si alternano, alle quote più alte,  il bosco termofilo a roverella e zone a  macchia mediterranea.

Sono presenti inoltre relitti e boschetti di pini marittimi, che interrompono l’uniformità dei cespugli e degli arbusti e che caratterizzano questo paesaggio.

A Est, in prossimità del centro abitato sorge il poggio di San Nicola, un’emergenza geomorfologica, le cui pendici sono coperte da giardini, boschetti e filari di cipressi.

Nell’ambito vi sono inoltre tre ville che rappresentano un’emergenza architettonica nel territorio, oltre la presenza di alcuni rustici in stato d’abbandono (cfr, Tavola n.4 della Disciplina paesistica).

L’ambito comprende:

- zone agricole produttive E1, zone agricole E2 e una zona agricola di valore ambientale E3;

- zone CE1, CE2, CE3, CE4 di agglomerazione rurale e presidio del territorio collinare;

- una zona EA di emergenza paesistico vegetazionale.

B) Prestazioni funzionali dell’ambito agricolo (infrastrutture, dotazione servizi e prestazioni funzionali dell’insediamento; eventuali completamenti):

b.1.	infrastrutture

L’ambito è servito a Ovest dalla strada che dal centro di Alassio conduce a regione Ebrea, prosegue salendo lungo il crinale fino a Poggio San Bernardo per poi biforcarsi in due percorsi, uno che prosegue a monte, l’altro che diventa strada di gronda e passa per Vegliasco e per Solva, per poi ricongiungersi con la viabilità esistente.

Sono previsti alcuni nuovi assi stradali che interessano l’Ambito Aa1: la nuova strada per Moglio che dal Castello (Ar3), recuperando ed ampliando strade esistenti e con nuovi tratti stradali, attraversa l’ambito agricolo per poi ricongiungersi alla viabilità esistente a monte di Moglio.

Inoltre l’ambito è attraversato da un tratto dell’Aurelia-bis, che corre in galleria.

E’ presente una viabilità rurale minore, fatta di sentieri, di strade vicinali e di crose, a cui dovranno appoggiarsi tutti gli interventi di nuova edificazione, con opere di ristrutturazione, ampliamento e con limitati allacciamenti.

Ogni intervento di nuova edificazione in attuazione delle zone CE  deve rispettare i seguenti criteri e le seguenti regole:

- Gli interventi dovranno basarsi sul reticolo dei sentieri esistenti e, se possibile, sul recupero dei fabbricati esistenti mediante opere di ristrutturazione con ampliamento volumetrico e di SLA.

- Gli interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuovi sistemi stradali  ma appoggiarsi su quelli vicinali esistenti che andranno ampliati e potenziati. Sono consentiti solo nuovi allacciamenti stradali di uno sviluppo massimo di 50 metri e con pendenze non superiori al 20%.

- E’ escluso qualsiasi intervento che non preveda l’allacciamento alle reti dei pubblici servizi e non consenta un’accessibilità veicolare a meno di 50 metri dal fabbricato.

- i parametri di Piano (indice di utilizzazione e incremento volumetrico) sono una soglia massima, mentre il progetto di intervento dovrà dimostrare -sotto il profilo della qualità architettonica degli elementi e del rispetto del regime paesistico (IS-MA)- la compatibilità di tale soglia.

- Sono vietate opere di disboscamento di alberi di alto fusto, compresi gli ulivi presenti.

- Sono vietate opere di rimodellazione del suolo che comportino scavi  con un fronte superiore ai 250 cm. Gli edifici devono seguire l’andamento naturale del suolo; è vietata la realizzazione di volumi interrati esterni alla superficie coperta dal fabbricato.

b.2.	servizi

Nell’ambito non ci sono specifiche previsioni di servizi pubblici.

Il PA dovrà programmare, nel contesto delle iniziative pubbliche di ristrutturazione del sistema viario ovvero di convenzionamento di iniziative private nelle zone CE ed E, la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione:

- aree pubbliche di servizio connesse alla viabilità destinate alla sosta, alla manovra e alla raccolta RSU.

- completamento delle reti infrastrutturali (acque bianche, acque nere e acquedotto) secondo i piani e regolamenti di settore.

b.4.	insediamento e sue funzione prevalenti

Le destinazioni urbanistiche prevalenti dell’Ambito sono la residenza rurale RA, la residenza primaria RP; a livello accessorio sono consentite destinazioni a servizi privati, turistico ricettive (TA/TV/TC) e plessi di servizi (PL).

C) Tipologie degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e requisiti qualitativi delle nuove costruzioni (esiti operativi della disciplina paesistica puntuale)

All’interno dell’ambito sono previsti interventi di recupero dei fabbricati esistenti ed interventi di nuova realizzazione.

La nuova edificazione e gli interventi sui fabbricati esistenti dovranno  rispettare i caratteri morfologici e tipologici di riferimento del territorio collinare di Alassio e del   nucleo antico di Moglio, ricercando in tali contesti gli elementi di riferimento, con l’uso di materiali omogenei e conformi all’ambiente tradizionale uniformandosi ai criteri di cui al Capo IV delle NdA.

In particolare l’attacco al suolo delle nuove costruzioni o degli  ampliamenti delle esistenti non dovrà  alterarne i profili naturali  in modo tale  da comportare muri di sostegno a monte e a valle superiori a 200 cm.

L’insediamento nelle zone CE dovrà essere organizzato per edifici isolati o a schiera nel rispetto dei parametri Fmax  stabiliti.

Gli interventi dovranno inoltre tutelare gli elementi di valore paesistico ambientale e vegetazionale individuati sul territorio dalla Disciplina paesistica (cfr. Tavola n.4).

La modalità di intervento per il recupero dei fabbricati  esistenti, in base all’art.26 NdA, dipende dalla ricognizione storica e materiale del fabbricato oggetto d’intervento.

Per gli edifici esistenti che non hanno particolari valori architettonici o ambientali, in caso di particolari esigenze di accessibilità, ristrutturazione viaria, di stabilità strutturale, superamento di servitù e rispetto di distacchi da strade e confini e fabbricati,  è consentita la ristrutturazione urbanistica (categ. e) mediante CEC o formazione di PdR.

I progetti di recupero dei fabbricati esistenti  dovranno porre particolare attenzione all’inserimento della porzione volumetrica in ampliamento allo scopo di non alterare i caratteri tipologici originari.

Per gli edifici con “valore ambientale”,  la modalità di intervento è la categoria “c1” e “c2”, ed è prescritto il mantenimento dei fronti ed i caratteri ambientali dell’organismo originario.

Per le singole zone CE si forniscono le seguenti indicazioni relative all’organizzazione insediativa:

CE1:

Gli interventi devono collegarsi alle infrastrutture viarie esistenti nella fascia bassa a quota 100 mslm, nella zona mediana a quota 125 m s.l.m. e nella parte alta a quota 175.

CE2:

Zona di piccola estensione, è attraversata in tutto il suo sviluppo da una strada vicinale su cui appoggiare gli interventi. Sono auspicabili prevalentemente interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti.  E’ consentito un massimo di n.2 nuovi fabbricati con  tipologia di 350 mc. ciascuno, pertanto gli interventi sono condizionati alla preventiva predisposizione di uno schema di assetto urbanistico  esteso ad un intorno di 1 ha che definisca le regole di aggregazione di volumi di lotti confinanti.

CE3:

Parte alta della Fenarina, gli interventi dovranno collegarsi alle reti esistenti nella parte bassa, a quota 150 mslm, e nella parte alta a quota 180 m. slm  Sono auspicabili interventi di recupero dei fabbricati esistenti con aumento di volume. In caso di nuove costruzioni il numero massimo dei nuovi fabbricati è di 3, con tipologia bifamiliare; pertanto gli interventi sono condizionati dalla preventiva predisposizione di uno schema di assetto urbanistico  esteso ad un intorno di 1 ha, che definisca le regole di aggregazione di volumi di lotti confinanti.

CE4: L’intervento è condizionato dalla realizzazione della nuova strada per Moglio a partire dall’allacciamento in basso con la viabilità urbana esistente. Sono vietati interventi di nuova costruzione non collegati alla strada di Piano.

D) Limiti delle variazioni  del carico insediativo in relazione alle funzioni urbanistiche previste.

L’ambito ha circa 240 ha di aree agricole di cui 110 ha in zona E1 (agricole produttive), 77, 8 ha in zona E2 (agricola generica), 5,1 ha in zona E3 (agricole generiche di valore ambientale).

Inoltre sono stati individuati alcuni interventi di  agglomerazione dell’insediamento agricolo, che corrispondono alle zone CE, CE1 di 72.300 mq, con un incremento volumetrico previsto di 4.000 mc, CE2 di 20.050 mq, con un incremento volumetrico di 700 mc,  CE3 di 29.600 mq, con un incremento volumetrico di 1.400 mc, CE4 di 87.550 mq, con un incremento volumetrico totale di 3.700 mc.

Le zone CE, ad indice trasferibile dalle vicine zone agricole E, sono destinate alla realizzazione di residenze primarie di tipologia unifamiliare o bifamiliare collegate funzionalmente alle attività di presidio ambientale.

Le zone EA di emergenza paesistico-vegetazionale hanno un’estensione di 17.200 mq circa.

Altri interventi comportanti aumenti volumetrici e parziali aumenti della capacità insediativa sono collegati alle opere di recupero e rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti.

L’articolo 26.1 delle NdA stabilisce i limiti e i criteri degli incrementi di volume consentiti nel caso di interventi sui fabbricati esistenti.

In sintesi l’Ambito agricolo  Aa1 prevede aumenti della capacità insediativa esistente fino a un massimo del 15 %, con una soglia massima in valore assoluto di 2.700 mq di SLA.

E) Altri parametri urbanistici essenziali per la determinazione e il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali (complessivi a livello di ambito e articolati per singola zona).

I parametri urbanistici ed edilizi a livello di singola zona sono definiti dalle Tabelle e dalle Norme di Attuazione.

F) Modalità gestionali ed operative dell’ambito di riqualificazione:

f.1. 	individuazione delle aree e dei casi in cui l’intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata da definire eventualmente anche in sede di PA.

Tutti gli interventi di nuova costruzione relativi all’ambito devono essere previsti dal PA o in termini specifici, oppure in termini di soglia dimensionale massima attuabile nell’arco di previsione del programma; gli interventi nelle zone E sono soggetti a CEC ai sensi degli articoli 35 o 36 della LUR.

Sono soggetti a CEC gli interventi all’interno dei comparti CE secondo le unità minime di intervento stabilite nelle Tabelle. Gli interventi all’interno dei comparti CE sono soggetti alla preventiva formazione di SOI.

Sono altresì soggetti a CEC gli interventi di ristrutturazione urbanistica nelle zone agricole E, CE.

G) Margini di flessibilità delle indicazioni dell’ambito di riqualificazione e casi in cui le stesse possono essere soggette ad aggiornamento, variazione parziale o variazione di natura strutturale.

Flessibilità:

La suddivisione delle singole zone urbanistiche all’interno dell’Ambito Aa1 può essere modificata, fatte salve le limitate correzioni per una migliore corrispondenza con lo stato dei luoghi e con le particelle catastali, con il procedimento dell’aggiornamento di cui all’art.43 LUR in sede di formazione del PA, nel rispetto delle risultanze della Disciplina Paesistica puntuale e dello studio geologico del Piano e solamente ove non comporti incremento del carico insediativo, provvedendo se del caso a compensazioni della potenzialità insediativa fra le varie zone da riperimetrare. Le modifiche apportabili in sede di aggiornamento devono rispettare la soglia di incremento prevista per l’Ambito. Anche i  parametri urbanistici di cui al paragrafo e) possono essere modificati in sede di aggiornamento del Piano nel rispetto delle risultanze della Disciplina paesistica e sempre che non interessino aree soggette ai regimi paesistici della CONSERVAZIONE e del MANTENIMENTO.

Le indicazioni della nuova viabilità possono essere modificate in sede di progettazione definitiva nei margini di flessibilità del PUC, nei limiti della variabilità fissata dall’art. 21 delle presenti norme. In base all’art.14, terzo comma delle NdA, in sede di formazione di PA e a seguito della presentazione di programmi aziendali, alcune parti idonee del territorio dell’Ambito comprese nelle zone E2, potranno essere trasferite in zona E1 produttiva.

DOMANDE N°: 3; 10; 23; 27; 31; 34; 36; 37; 45; 53; 60; 65; 71; 104; 106; 109; 139; 140; 152; 160; 161; 167; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 191; 192; 195; 196; 201; 202; 212.

NUMERO DOMANDE 38.

La domanda n°104 è ripetuta anche in Aa3.

La domanda n° 201 è ripetuta in Ambito Aa3.

3) Ambito Aa1, zona CE4, E2 e V7  la superficie complessiva di proprietà è di circa 30.000 mq. di cui mq. 10.950 in zona V7; volume realizzabile mc. 600 circa.

La superficie in zona CE4 è di circa 6.000 mq.

La domanda è da correlare e coordinare alla seguenti ulteriori domande di inserimento:

- in zona CE4 e E2: 23; 212.

L’attuazione della zona CE4 è condizionata a:

- realizzazione della nuova strada per Moglio a partire dall’attacco in basso;

- formazione di uno S.A.U. esteso ad almeno 1 ha.

Lo SAU dovrà avere anche contenuti di SOI in quanto la zona ricade in parte in ID-MA e dovrà avere i contenuti fissati dalla disposizioni vigenti e dal presente Programma.

Verifica di fattibilità della nuova strada per Moglio sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario da parte del Comune in sede di PA.

Disponibilità a cedere a scomputo oneri la superficie di proprietà in zona V7. In sede di convenzione si propone di accettare la cessione per l’avvio dell’attuazione del parco urbano di Costa Lupara; in questa direzione vanno evidenziale le correlazioni con le domande n°: 7; 39; 76; 86; 156.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso via Tetti rossi _Moglio sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

10) AA Ambito AA1, zone E1 – E2, terreno di proprietà mq. 97.331 è prevista la realizzazione di residenze di presidio ambientale per una superficie complessiva di SLA mq. 806.

La domanda è da correlare e coordinare alla seguenti ulteriori domande di inserimento riguardanti le zone agricole dell’Ambito Aa1:

- in zone E1-E2:  26; 31; 36;37; 45; 53; 60; 65; 71; 108; 140; 144;  161; 167; 176; 183; 194; 196.

- Relative ad interventi su fabbricati esistenti: 27; 102; 160;  191; 192; 201; 202.

- Relative a inserimenti mappa rustici: 140; 174; 175;  177; 178; 179; 180; 181; 182; 183.

- Nelle zone CE: in CE4 3-23-160-195-212; in CE3 60; 106;  in CE1 139;-152; in Ce12 197.

Per gli interventi nelle zone E, al fine di raggiungere il lotto minimo Sm e del  computo della SLA realizzabile, è possibile comprendere terreni ricadenti in zone E1, E2, E3, CE e TE, purché confinanti o comprese nello stesso Ambito agricolo, nel raggio di 500 metri dal fondo nel quale si interviene.

Data l’entità degli interventi richiesti  nell’Ambito Aa1 e la soglia massima d’incremento fissata dal PUC di 2.700 mq di SLA, il PA deve verificare il bilancio complessivo delle domande e, se del caso, stabilire dei criteri per la loro equa distribuzione nel rispetto del tetto massimo stabilito.

23) AA Ambito Aa1, zone CE4, E2, P15. Superficie di proprietà mq. 9.000 circa in CE4 e E2; mq. 8.200 circa in V7;  volume realizzabile mc. 444.

Disponibilità a cedere il tratto di terreno interessato dalla nuova strada per Moglio e, a scomputo oneri, l’area di proprietà in zona V7 (Parco di Costa Lupara).

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso via Tetti rossi -_Moglio sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

27) PEE  Ambito Aa1, zona E1.  Intervento su fabbricato esistente. Si richiede, in sede di aggiornamento del PUC, di modificare la disciplina del fronte massimo

La disciplina del fronte massimo Fmax nel caso di interventi su fabbricati esistenti viene affrontata dal PA a livello generale.

L’istanza non comporta inserimento nel PA.

31) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 7.400 volumi esistenti mc. 45 circa. Non esiste accesso carrabile e allacciamento ai servizi di rete (Enel e fognatura).

In sede di attuazione occorre verificare le condizioni di accessibilità che costituisce condizione indispensabile per la realizzazione di nuove costruzioni negli Ambiti agricoli.

34) SER Ambito Aa1,  zona P15 e altre zone non identificabili. Richiesta di variante di PUC  per la modifica o l’eliminazione del parcheggio P15 a monte del cimitero, lungo la strada di connessione tra l’Aurelia bis e la nuova viabilità per Moglio.

In sede di varianti al PUC ai sensi dell’art. 44 della Lr n.36/97, il Comune valuterà eventuali modificazioni sia del parcheggio P15, sia del tratto stradale previsto, in relazione all’attuazione della zona CE4   e del tracciato dell’Aurelia bis.

36) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 5.100, volume realizzabile mc. 480 (?).

In sede di aggiornamento del PUC si chiede di aumentare il Fmax dai previsti 10 metri a 15 metri e di consentire la realizzazione di muri di sistemazione con altezza fino a 320 cm (anziché i 250 cm previsti).

Si osserva che il volume di progetto (mc. 480) non è calcolato correttamente in quanto l’indice fondiario massimo  della zona E1 è di 0,01 mq/mq.

In sede di aggiornamento: Il PA fisserà criteri circa l’applicazione del Fmax e l’altezza dei muri di sistemazione del terreno, per le strade e per le autorimesse.

37) AA Ambito Aa1, zona E1.  Superficie di proprietà mq. 8.060, volume realizzabile mc. 570 (?).

idem come n.36. Si chiede inoltre che, in sede di aggiornamento, sia valutata la situazione del calcolo del Fmax in caso di due corpi di fabbrica distinti collegati da un porticato aperto.

Si osserva anche in questo caso che il volume di progetto (mc. 480) non è calcolato correttamente in quanto l’indice fondiario massimo  della zona E1 è di 0,01 mq/mq.

45) AA Ambito Aa1, zona E1 – E2. Superficie di proprietà mq. 34.480, volumi realizzabili mc. 765.

In sede di aggiornamento del PUC si chiede:

- precisare la possibilità di trasferimento dell’indice della zona E2 in zona E1, qualora siano comprese nello stesso ambito;

- possibilità di una formazione più “elastica” dei lotti dove inserire i fabbricati.

Art.14 NdA del PUC:

Per gli interventi nelle zone E, al fine di raggiungere il lotto minimo Sm e del  computo della SLA realizzabile, è possibile comprendere terreni ricadenti in zone E1, E2, E3, CE e TE, purché confinanti o comprese nello stesso Ambito agricolo, nel raggio di 500 metri dal fondo nel quale si interviene.

Per quanto riguarda la trasferibilità dell’indice dalle zone E2 alle zone E1, non esistono problemi di aggiornamento del PUC.

Per quanto riguarda invece la scelta dei sedimi ottimali su cui realizzare i fabbricati, qualora si intenda edificare in zona E2,  occorre che l’ambito complessivo di intervento sia superiore a 5 ha.  Eventuali accorpamenti dei fabbricati o loro particolari dislocazioni sul territorio dovranno comunque rispettare la disciplina paesistica puntuale.

53) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 5.790 suddivisa in due appezzamenti rientranti nello stesso Ambito e ad una distanza inferiore a 500 ml; si propone l’edificazione di un fabbricato di mc. 173,7 mc. Il lotto è servito dalla strada di San Bernardo e dalla pubblica fognatura.

La domanda è collegata alla domanda n°71 che interessa una stessa porzione di terreno.

60) AA Ambito Aa1, zone E1 e CE3. Superficie di proprietà mq. 33.400, volume realizzabile mc. 1.200.

L’intervento è ammissibile nei limiti della volumetria complessiva attribuita all’Ambito Aa1 e alla zona CE3, previa formazione di un SAU esteso ad almeno 1ha.

Tenuto conto delle molteplici domande presentate si consiglia di predisporre uno SAU coordinato con i confinanti, allo scopo di garantire un assetto territoriale compatibile con la disciplina paesistica.

65) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 24.000 volumi realizzabili mc. 960.  La domanda non contiene elementi sufficienti per una sua precisa identificazione.

La volumetria realizzabile, qualora i terreni fossero in zona E1 sarebbe di mc. 720 e non 960 come quelli di cui si chiede inserimento.

Si chiede inoltre di valutare l’opportunità di trasformare la zona in turistico-alberghiera per realizzare una struttura ricettiva di almeno 2.000 mc.

Tale modificazione non è apportabile in sede di aggiornamento del PUC, ma richiederebbe una variante ai sensi dell’art.44 della Lr n.36/97.

Circa la realizzabilità della volumetria in zona E1, comunque soggetta a convenzione relativa alle misure di presidio ambientale sull’intera zona, il PA verificherà il bilancio delle richieste d’inserimento in Ambito Aa1 per valutare se tali interventi rientrano nelle soglie massime stabilite dal PUC.

71) NC/AA Ambito Aa1, zona E1- Superficie di proprietà mq. 6.470, volume realizzabile mc. 420 (??).

La proprietà ha superficie superiore a 5.000 mq. Sulla base dei dati forniti il volume realizzabile è di mc. 194 circa. Si osserva che una porzione di terreno la domanda è sovrapposta alla domanda n°53.

80) NC/AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 12.250, volume realizzabile 450 mc (?). Il volume realizzabile, escludendo il rustico preesistente, sarà di mc. 367,5 mc, fatta salve le verifiche che dovrà effettuare il PA circa la compatibilità degli interventi inseriti con la soglia massima attribuita dal PUC all’Ambito agricolo Aa1.

L’intervento è inserito nel PA.

104) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 5.170, volume esistente mc. 90, volume realizzabile mc. 150. Si propone, utilizzando l’indice dei terreni (alcuni in proprietà, altri di cui si vorrebbe acquisire l’indice, di realizzare una nuova costruzione. Si vorrebbe inoltre ristrutturare il fabbricato esistente ampliandolo ai sensi dell’art.26.1 delle Norme.

Si confronti la risposta alla domanda 192).

La domanda non è inserita nel PA.

106) AA Ambito Aa1, zona CE3. Superficie di proprietà mq. 4.900 (in zone diverse), circa 2.500 mq. in zona CE3. Si chiede di potere operare nell’ambito di un SAU esteso ad 1 ha, pur non raggiungendo il lotto minimo di 3.000 mq in CE3.

L’unica possibilità è un intervento coordinato con un confinante, allo scopo di raggiungere il lotto minimo e di poter presentare un progetto unitario.

L’inserimento è condizionato dal raggiungimento del lotto minimo.

109) RUS Ambito Aa1, zona E (?). Dalla domanda non è possibile localizzare il manufatto.

139) AA Ambito Aa1, zone CE3, E1, E2, V7.  Superficie di proprietà mq. 78.000 di cui circa 5.000 in zona CE3.  Volumi esistenti mc. 2.500 circa, volumi realizzabili mc. 2.020. Disponibilità a cedere a scomputo oneri l’area di proprietà in zona V7 (Parco di Costa Lupara).

Risulta interessante l’acquisizione di un’area in V7 per l’attuazione parziale del Parco di Costa Lupara.

L’inserimento degli interventi in zona E1 è condizionato alla verifica di compatibilità con la soglia d’incremento generale di Ambito.

140) RUS Ambito Aa1, zona E2.  Si chiede l’inserimento del rustico esistente nella mappa dei rustici e la possibilità di recuperarne il volume in altra zona più accessibile.  Le condizioni per interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelle disciplinate dall’art.21 delle Norme e, allo stato delle conoscenze, non sembra rientrare il caso di cui alla domanda n.140.

152) AA Ambito Aa1, zona CE1. Superficie di proprietà mq. 33.000, volume realizzabile mq. 1000 (??).

A proposito di questa domanda vanno riscontrati due aspetti:

- La cartografia di PUC su mappa catastale riporta erroneamente la sigla C2,1 invece di CE1;

- La volumetria che si intenderebbe realizzare corrisponde al tetto massimo attribuito alla zona (3.000 mc) e non al risultato dell’applicazione dell’indice territoriale (mc. 1.980).

In sede di aggiornamento si provvede a correggere l’errore materiale riscontrato sulla mappa catastale, riportando la sigla corretta di CE1.

L’inserimento della domanda è fatto considerando la volumetria risultante dall’applicazione dell’indice territoriale. (1.980 mc.).

160) PEE Ambito Aa1, zona CE4. Superficie di proprietà mq. 218; volume esistente mc. 385.  Si chiede di trasformare in residenza un volume esistente condonato destinato a ricovero attrezzi agricoli.

L’intervento non è soggetto ad inserimento in PA.

161) AA Ambito Aa1, zona E1-E2. Superficie di proprietà mq. 18.090 di cui circa 3.200 in E2. Volume realizzabile circa 490 mc.

Si ricorda che gli interventi in zona E1 sono vincolati alla stipula di convenzione per il presidio ambientale, azione che costituisce lo scopo prioritario del Piano e che gli interventi edilizi-residenziali  in zona agricola non rappresentano di per se un’attuazione automatica del Piano stesso.

167) AA Ambito Aa1, zone CE2, E1, E2. Superficie di proprietà mq. 139.315, volume realizzabile mc. 3.351.

La proprietà comprende quasi per intero la zona CE2. Si chiede l’inserimento in PA e, in sede di aggiornamento, di poter concentrare un maggiore volume rispetto al tetto previsto (700 mc) in zona CE.

La modifica del tetto massimo della zona CE2 costituirebbe una variante di PUC ai sensi dell’art.44 LUR, oltre a porre problematiche di difficile soluzione sotto il profilo paesistico (trattandosi di una zona IS-MA).

La dimensione degli interventi proposti dovrà essere verificata dal PA in un bilancio complessivo a livello di Ambito in quanto esiste la soglia massima di incremento attribuita dal PUC (mq. 2.700 di SLA) che non può essere superata.

174) RUS Ambito Aa1, zona E2.  Si chiede l’inserimento nella mappa dei rustici.

La domanda è accolta demandando la valutazione della loro consistenza reale a più precisi elementi di rilievo da presentarsi in sede di progetto di recupero.

176) AA Ambito Aa1, zone E1, E2 . Superficie mq. 29.516 volumi realizzabili (??) , nell’area sono presenti rustici non ancora censiti.

Idem come 161). Inoltre data la mancanza di dati per la parziale compilazione della scheda è difficile stimare il volume teoricamente realizzabile.

177) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

178) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

179) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

180) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

181) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

182) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

183) RUS Ambito Aa1, zona E1. Richiesta inserimento rustico in mappa.

Per le domande d’inserimento rustici da 177 a 183,sia per il numero , sia per la scarsità della documentazione, sia per la natura dei manufatti che si intravvedono nelle foto, si ritiene necessario richiedere una più approfondita documentazione prima di inserirli nella mappatura dei rustici.

Si ricorda che non sono assimilabili a rustici manufatti quali tettoie, pollai o qualunque ricovero realizzato in forma precaria. D’altronde i manufatti, di cui resta ancora traccia che sono rappresentati sulle mappe catastali non hanno bisogno di essere riportati nella mappa dei rustici. La valutazione della consistenza, in caso di fabbricati in parte diruti, richiede lo sforzo di una ricostruzione “archeologica”, senza la quale non è possibile avvalorare semplici dichiarazioni non verificabili..

191) PEE/AA  Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 7.013, volume esistente (?); volume realizzabile (??).  Si propone intervento di ristrutturazione con incremento di volume del fabbricato esistente e realizzazione di nuova costruzione utilizzando l’indice fondiario esistente.

Dagli insufficienti elementi forniti sembrerebbe che il fabbricato esistente non sia compreso nei mappali di cui si vorrebbe utilizzare l’indice fondiario per la nuova costruzione e che, inoltre, il proponente disponga del lotto minimo di 5.000 mq.

Per interventi “integrati” di questa natura, in sede di aggiornamento si integra il PUC disponendo che tali interventi, qualora ammissibili, siano soggetti a c.e.c. unitaria da redigersi ai sensi dell’art. 36 comma 4 della LUR.

L’intervento è inserito nel PA ed è condizionato alla verifica del volume di nuova edificazione.

192) PEE/AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 2.770, volume esistente mc. 286. Si chiede di ristrutturare il rustico esistente con incremento di volume e ricomposizione volumetrica. Si chiede inoltre di realizzare una nuova costruzione utilizzando l’indice del terreno e quello di una proprietà confinante.

Per quanto riguarda l’intervento sul rustico non è necessario l’inserimento nel PA, anche se si precisa che la ricomposizione volumetrica è consentita solo se il rustico non riveste valore storico-ambientale.

Per quanto si riferisce all’utilizzazione dell’indice della zona E1 per una nuova costruzione si precisa quanto segue:

- non è stata presentata documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del lotto minimo di 5.000 mq;

- tenuto conto delle finalità di presidio ambientale per gli interventi di questa natura non sembra proponibile il trasferimento del solo indice in quanto gli impegni di presidio non sarebbero sufficientemente garantiti;

- non è chiaro se il fabbricato preesistente sia parte del mappale di cui si vorrebbe utilizzare l’indice (nel qual caso il volume andrebbe scomputato dal volume risultante dal calcolo).

La domanda non è inserita nel PA.

194) AA/PEE Ambito Aa1, zone E1. Superficie di proprietà mq. 810, volumi esistenti mc. 156. Si chiede di aggiornare il PUC consentendo in zona E1 interventi di ristrutturazione urbanistica su fabbricati esistenti, impegnandosi a stipulare la convenzione per il presidio ambientale.

Ai sensi dell’art.21 delle Norme gli interventi di categ. E)  sono consentiti, se i fabbricati oggetto di recupero non rivestono specifici valori storico-ambientali,  solo nei seguenti casi: ragioni di razionalizzazione della viabilità, presenza di elettrodotti, instabilità strutturale.

In sede di aggiornamento del PUC non è possibile estendere a tutte le zone agricole la possibilità di interventi di ristrutturazione urbanistica, in quanto tale modifica si configurerebbe come una variante ex art.44 LUR.

Il Comune valuterà l’eventuale presentazione di una variante al PUC avente questi contenuti.

In sede di aggiornamento, per una migliore comprensione del dispositivo, si riporta anche all’art. 14 delle Norme la disposizione contenuta all’art. 21:

“Nelle zone E, salvo i casi di fabbricati con specifici valori storico-ambientali e a condizione che venga sottoscritta la convenzione di cui all’art. 36 comma 4 della LUR, è consentita la ristrutturazione urbanistica (categ. E), per particolari ragioni di razionalizzazione della viabilità, presenza di elettrodotti o instabilità strutturale”.

L’intervento proposto dalla domanda è inserito nel PA sotto condizione.

195) AA Ambito Aa1, zone CE4, E2, B2,10. Superficie di proprietà mq. 14.235; volumi esistenti (?). Si chiede di attuare un intervento in zona CE4, riutilizzando, per quanto possibile i fabbricati esistenti.

L’intervento è condizionato alla realizzazione della nuova strada per Moglio; circa la possibilità di stralcio dei volumi esistenti dal calcolo dei volumi valgono i criteri già enunciati in altre schede.

Da valutazioni fatte il volume nuovo realizzabile è di circa 420 mc.

L’inserimento della domanda è condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso via Tetti rossi -_Moglio sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

196) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 7.730, volume realizzabile circa 231 mc.

Eventuale coordinamento con alcuni proprietari confinanti per l’allargamento dell’accesso da via Solferino.

201) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà mq. 7.060; volume realizzabile (?); volume esistente (?).. Si chiede di intervenire sui fabbricati esistenti con opere di ristrutturazione urbanistica e con gli incrementi volumetrici di cui all’art.26.1 e di realizzare nuove volumetrie utilizzando l’indice di zona. Il richiedente dispone del lotto minimo di 5.000 mq.

Si evidenziano i seguenti criteri –in sede di aggiornamento-:

- la ristrutturazione urbanistica è assimilabile alla nuova costruzione; in zona E1 è possibile operare con ristrutturazione urbanistica solo nel caso di raggiungimento del lotto minimo, ovvero nei casi di cui all’art. 21 penultimo comma;

- in caso di ristrutturazione urbanistica non si applicano gli incrementi di volume di cui all’art. 26.1;

- lo scorporo dei volumi esistenti dalle superfici da cui si calcola il volume edificabile è ammissibile solo nel caso in cui tali fabbricati corrispondano a partizioni catastali ben distinte, in caso contrario i volumi esistenti entrano nel calcolo dei volumi realizzabili.

La domanda è inserita nel PA alle condizioni sopra definite e nei limiti derivanti dalla verifica della soglia d’incremento a livello di Ambito.

202) PEE Ambito Aa1, zona E1. Intervento su fabbricato esistente, si chiede di concedere una deroga al parametro del Fmax, nel caso di interventi su fabbricati esistenti.

Il PA –in sede di aggiornamento del PUC- detterà criteri generali circa la modalità di applicazione del parametro Fmax sui fabbricati esistenti in caso di loro ampliamento.

212) AA Ambito Aa1, zone CE4, V8; IC15. Superficie di proprietà circa 38.000 mq, di cui circa 8.000 mq in CE4; Volumi esistenti (?). Volume realizzabile circa 480 mc.  Si chiede di attuare le previsioni di piano per la zona CE4 e di intervenire sui rustici esistenti ristrutturandoli e accorpandoli.

Si evidenzia che i volumi esistenti se ricadono nell’ambito della zona CE4 e non sono definiti da partizioni catastali autonome rientrano nel calcolo dei volumi realizzabili; la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti equivale alla nuova costruzione, salvo i casi di cui all’articolo 21 delle Norme.

I volumi esistenti all’esterno della zona CE4 ricadono in zone vincolate V8 e IC15; tali volumi possono essere stralciati dalla zona e recuperati con un incremento del 20%, ai sensi dell’art. 15 delle Norme.

Salvo i casi di cui all’art.21 delle Norme, per tali volumi non è ammessa la ristrutturazione urbanistica.

Tenuto conto dell’estensione della proprietà ricadente in zona V8 e IC15 (cimitero e suo ampliamento), in sede di aggiornamento del PUC, si consentono opere di ristrutturazione urbanistica sui fabbricati esistenti con incremento massimo del 20% del volume a condizione che:

- i nuovi volumi vengano spostati all’esterno della fascia di rispetto cimiteriale o in zona CE4;

- le aree destinate alla nuova viabilità, a Verde e a Interesse comune vengano cedute al Comune per la realizzazione dei servizi.

L’inserimento della domanda, per la parte relativa alla zona CE4, è comunque condizionato alla verifica di fattibilità della nuova strada di PUC per l’accesso via Tetti rossi -_Moglio sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell’impegno finanziario del Comune in sede di PA.

221) AA Ambito Aa1, zona E1. Superficie di proprietà circa 16.612 mq,  Volume realizzabile circa 400 mc.

La domanda è inserita nel PA nei limiti derivanti dalla verifica della soglia d’incremento a livello di Ambito.

SOGLIA INCREMENTO AMBITO AA1: mq. 2.700 Sla.

###### CE1 soglia incremento mc. 3.000

152) superficie mq. 33.000;   Volume realizzabile mc. 1.980

CE2 soglia incremento mc. 700.

167) superficie in Ce2 mq. 16.600, oltre a mq. 2.650 in E1. Volume realizzabile mc. 996 (oltre la soglia)

L’intervento è inserito in PA per una volumetria massima di mc. 700.

CE3 soglia incremento mc.1.400.

60)   superficie in CE3 mq 7.000 in E1 mq. 32.700; in E2 mq.15.300 volume realizzabile mc. 420 in CE3 oltre a mc. 900 circa derivanti dalle zone E1 e E2.

106) superficie mq. 2.500 circa in CE3 impegno a raggiungere il lotto minimo, volume teoricamente realizzabile mc. 200.

139) superficie di proprietà mq. 5.000 in CE3, superficie complessiva di proprietà mq. 78.000 in E1, E2 e V7; volume teoricamente realizzabile mc. 1.800 di cui mc. 300 derivanti dall’indice proprio della CE3.

La somma delle domande presentate comporta la realizzazione di una volumetria complessiva 3.320, di cui mc. 920 derivante dall’utilizzazione dell’indice proprio della CE3.

Si inseriscono  in PA le domande presentate consentendo la realizzazione di una volumetria massima in CE3 di mc. 1.400 derivante dall’indice proprio di zona e dal trasferimento degli indici dalle zone E1.

Per le domande n°60) e 139) eventuali ulteriori interventi in zona E1 sono soggetti alla verifica di compatibilità a livello di Ambito.

CE4 soglia incremento mc. 3.700.

Zona non inserita in PA a seguito della verifica di compatibilità di spesa del Comune per la realizzazione della nuova strada per Moglio.

###### Zone E1-E2

La somma dei volumi richiesti in zona E1 e E2 ammonta complessivamente a una Sla di mq. 2.128 a cui va aggiunta la Sla derivante dai trasferimenti richiesti alle domande n°60 e 139. Il totale complessivo dei volumi richiesti in zone E è di mq.2.768 di Sla, dimensione che –da sola- supera  la soglia massima di Ambito (2.700 mq).

Il totale delle richieste di inserimento per l’Ambito Aa1, comprese le zone CE (esclusa la zona CE4),  ammonta a mq. 4.128 di Sla, superando la soglia d’ambito di circa il  52,8%.

Premesso che le zone CE, così come sono state inserite, rientrano nelle rispettive soglie di zona e –pertanto- non possono essere ridotte, nelle restanti zone agricole resta disponibile una soglia di Sla di mq:

2.700 – 1.360 = 1.340 mq

a fronte di richieste per mq. 2.768.

Le domande eccedono la soglia disponibile del 106 %.

Nel PA vengono inseriti interventi di presidio paesistico-ambientale in zona E1 per una dimensione massima di mq. 1.340 di Sla (pari a circa 4.020 mc), con i seguenti criteri di ridistribuzione e perequativi:

- non è consentito trasferire indici edificabile di terreni di cui non si ha la piena proprietà (criterio valido per tutte le zone E e CE);

- sono esclusi trasferimenti di indice dalle zone E2 alle zone E1;

- per ogni domanda con superficie di terreno dal lotto minimo di 5.000 mq fino a 15.000 mq sono ammessi interventi esclusivamente unifamiliari con volumetria da calcolarsi in base all’indice di zona fino alla dimensione massima di mc.250;

- per ogni domanda con superficie di proprietà superiore ai 15.000 mq è  consentito di realizzare un fabbricato bifamiliare o n.2 fabbricati unifamiliari, con volume da calcolarsi in base all’indice di zona fino al massimo assoluto di mc. 500.

- i terreni indicati nelle domande di inserimento non possono essere ridotti o scorporati,  se non con una proporzionale riduzione dell’indice di utilizzazione e sempre nel rispetto del lotto minimo.

INFRASTRUTTURE  E  SERVIZI

Nell’Ambito Aa1 è prevista l’attuazione delle seguenti infrastrutture e servizi:

- nuovi allacciamenti alla fognatura comunale (in questo Ambito l’allacciamento alla fognatura comunale è condizione per gli interventi sia in zona CE che in zona E1);

- piccole aree di sosta e di manovra lungo la viabilità minore da realizzarsi a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione nell’ambito delle zone CE e delle zone E1, nei casi in cui sia giudicato utile ad insindacabile giudizio del Comune;

- aree per la raccolta RSU lungo la viabilità principale e minore  nei casi in cui sia giudicato utile ad insindacabile giudizio del Comune.

E’ stata ipotizzata l’attuazione di un primo tratto della nuova viabilità per Moglio, a partire da via Tetti rossi per uno sviluppo di metri 800 circa (lo sviluppo totale del tratto di strada compreso nell’Ambito è di metri 1.700 circa). Tale opera è stata stimata in 620.000 euro.

In sede di bilancio complessivo si è valutata la non compatibilità di tale opera con la capacità di spesa del Comune di Alassio nel triennio di validità del PA.

Pertanto la zona CE4 non è inserita in PA.

Le opere di cui ai punti a); b); c); d) saranno realizzate dai privati a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

Gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere inserite in PA vanno maggiorati del 50% in quanto si tratta di concessioni edilizie convenzionate in zone non urbanizzate.

- quota costo costruzione 		  38,64 euro al mq. Superficie di riferimento

- quota opere urbanizzazione e aree	  80,25 euro al mq. Superficie di riferimento

- maggiorazione 50%			  40,12 euro al mq superficie di riferimento

TOTALE			159,01 euro al mq.

Gli interventi inseriti ammontano a 2.700 mq di SLA pari a circa 2.400 mq di superficie di riferimento.

L’ammontare degli oneri stimato è di:

- quota costo costruzione 2.400 mq x 38,64 =	  92.736 euro

- quota opere urbanizz.  2.400 x 120,37 =	288.888 euro

Ipotizzando uno scomputo dagli oneri di urbanizzazione  dovuti per la realizzazione di opere da parte dei privati pari a circa il 50%, restano:

- quota costa costruzione 		  92.736 euro

- quota urbanizzazioni			144.000 euro

TOTALE			236.736EURO

Pertanto la cifra di 236.736 euro sarà a disposizione del Comune di Alassio per l’attuazione delle opere inserite in PA in altri Ambiti e/o Distretti.